VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

APLINKOTYROS KATEDRA

Paulius Pranckūnas

ORO TARŠOS PROGNOZAVIMAS REMIANTIS METEOROLOGINIAIS DUOMENIMIS

Magistro baigiamasis darbas

Aplinkosaugos organizavimo studijų programa, valstybinis kodas 62403B103

Ekologijos ir aplinkotyros studijų kryptis

Vadovas:	doc. dr. Juozas  Kameneckas

(pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas, pavardė)

Apginta:

(data, fakulteto dekano parašas)

KAUNAS 2010

TURINYS

SANTRAUKA	3

SUMMARY	4

ĮVADAS	5

1. LITERATŪROS ANALIZĖ	6

1.1 Atmosferos tarša	6

1.2 Pagrindiniai atmosferos teršalai		8

1.2.1Sieros dioksidas		8

1.2.2 Anglies monoksidas (CO)	9

1.2.3 Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2)	9

1.2.4 Kietosios dalelės (KD10)	10	11

1.2.5 Ozonas (O3)	11

1.3 Meteorologinių sąlygų įtaka teršalų sklaidai 	12

1.4 Meteorologinių sąlygų įtaka miestų oro taršai	15

1.5 Aplinkos oro monitoringas	17

1.6 Oro užterštumo ribinės vertės	19

1.7 Oro kokybės prognostinis vertinimas	20

2. DARBO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, TYRIMO METODIKA		22

3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS	23

3.1 Meteorologinių sąlygų įtaka pagrindiniams oro teršalams	23

3.2 Pagrindinių oro teršalų prognostinis vertinimas	37

IŠVADOS		44

LITERATŪRA		46

PRIEDAI	49	49

SANTRAUKA

Oro kokybės modelio kūrimas, kuris yra susijęs su neigiamo taršos poveikio aplinkai  atsiradimu, gali būti labai naudingas išvengiant kritinių situacijų, kai oro tarša padidėja iki ribinės vertės ir pablogėja oro kokybė miestuose. Šio modelio sukūrimas padėtų prognozuoti būsimą oro taršą, priklausomai nuo prognozuojamų meteorologinių oro sąlygų. Svarbu žinoti, kokia tarša bus artimiausią dieną, todėl vykdomas prognozavimas pagal tam tikrus oro taršos indeksus, kurie apskaičiuojami priklausomai nuo kiekvieno miesto atskirai.

Darbo tikslas: pagal prognozuojamus meteorologinius duomenis atlikti prognostinį oro kokybės vertinimą.

Darbo analizei buvo naudojami Kauno miesto oro kokybės tyrimų 2006 – 2009m. duomenys.

Oro taršos prognozavimo modeliui pagal metinius oro taršos ir meteorologinių oro sąlygų kitimus buvo išvestos tiesinės regresijos lygtys: CO=0,79+0,02*VG-0,014*T-0,002*DR; O3=125,842+3,161*VG-0,363*T-0,993*DR; SO2=14,231+0,109*VG-0,08*T-0,107*DR; NO2=158,661-15,047*VG-1,24*T-0,718*DR; KD10=89,57-0,72*VG-0,495*T-0,639*DR;  Iš čia: VG–vėjo greitis, T–temperatūra,  DR.–santykinė drėgmė. Pagal išvestas lygtis buvo prognozuojama oro tarša su tam tikra paklaida, kiekvienam teršalui atskirai: CO, mg/m³ - ± 0,3; O3 µg/m³ - ± 24,7; SO2, µg/m³ - ± 3,5; NO2, µg/m³ - ± 37,2; KD10, µg/m³ - ± 18,8. Atlikus prognozavimą 2010 – iems metams pagal metines formules, į prognozuojamas ribas pateko 90% CO, mg/m³; 70% O3 µg/m³, 70% SO2, µg/m³; 70% NO2, µg/m³; 80% KD10, µg/m³; verčių. Prognozavimas buvo atliktas atsitiktinai pasirinkus dvi 2010 metų savaites. Viena savaitė vasario mėnesio, kita - balandžio mėnesio. Oro taršos prognozavimo modeliui pagal mėnesius (sezonus), buvo išvestos tiesinės regresijos formulės atskiriems KD10 ir NO2 teršalams, priklausomai nuo jų koreliacijos su meteorologinėmis oro sąlygomis. Taikant oro taršos prognozavimo modelį pagal mėnesius, į prognozuojamas ribas pateko 100% KD10 verčių ir 100% visų prognozuotų NO2 verčių, todėl tikslingiau yra taikyti oro taršos prognozavimo modelį pagal mėnesių oro taršos ir meteorologinių sąlygų kitimus.

Raktiniai žodžiai: oro tarša, meteorologinės oro sąlygos, prognozavimas.

SUMMARY

Air quality modeling, linked with the rise of negative pollutions’ effect on environment, can provide a relevant support in avoiding critical situations when air pollution reaches exposure limit and urban air quality worsens. The creation of this model would help to forecast future air pollution, subject to forecasted meteorological air conditions. It is important to know what pollution will be next day, therefore forecasting under particular indexes, which are calculated according to every city individually, is done.

The purpose of this paper is an accomplishment of prognostic air quality estimation according to forecasted meteorological data.

For the analysis of this paper, the data of 2006 – 2009 air quality investigations of Kaunas city, were used.

In this paper, on the strength of annual air pollution and meteorological variations in air conditions, the linear regression equations were contoured: CO=0,79+0,02*WP-0,014*T-0,002*RH; O3=125,842+3,161*WP-0,363*T-0,993*RH; SO2=14,231+0,109*WP-0,08*T-0,107*RH; NO2=158,661-15,047*WP-1,24*T-0,718*RH; KD10=89,57-0,72*WP-0,495*T-0,639*RH; From here: WP-wind Power, T- temperature, RH-relative humidity. According to equatations, air pollution was forecasted with particular bias for every pollutant individually: CO, mg/m³ - ± 0,3; O3 µg/m³ - ± 24,7; SO2, µg/m³ - ± 3,5; NO2, µg/m³ - ± 37,2; PM10, µg/m³ - ± 18,8. Accomplished forecasting for 2010, in consonance with annual formulas, 90% of CO, mg/m³; 70% O3 µg/m³, 70% SO2, µg/m³; 70% NO2, µg/m³; 80% PM10, µg/m³ values passed forecasted limits. Forecasting was accomplished at random by choosing two weeks of years 2010: one week of February and another one of April. In consonance with months (seasons), linear regression equations were contoured for PM10 and NO2 individually, subject to their correlation with meteorological air conditions. Applying forecasting model of air pollution by months, 100% of PM10 and 100% of NO2 values passed forecasted limits. Hence, it is more purposeful to apply air pollution forecasting model according to variations of air pollution and meteorological conditions of months.

Key words: air pollution, meteorological air conditions, forecasting

ĮVADAS

Ilgus amžius žmonėms pavykdavo gana tinkamai prisitaikyti prie besikeičiančių orų sąlygų ir klimato, pritaikyti savo būstą, užsitikrinti maisto produktų gamybą, energijos tiekimą ir pastovų gyvenimo būdą, taip pat užsitikrinti harmoniją su klimatu ir aplinka. Tačiau per paskutiniuosius dešimtmečius gyventojų skaičiaus augimas, energetiniai poreikiai ir pramonės vystymasis kartu su dujų ir įvairių dalelių išmetimu bei jų didėjimu, pradėjo veikti žmogaus sveikatą.

Oro užterštumas antropogeninės kilmės teršalais priklauso ne tik nuo išmetimų dydžio, bet ir nuo to ar jie kaupsis išmetimo vietose ar bus išsklaidyti didesnėje erdvėje. Todėl meteorologinės sąlygos turi didelę įtaką oro kokybei miestuose ir pramonės centruose. Silpnas vėjas, arba štilis, rūkas, dulksna, temperatūros inversija, kuri dažniausiai stebima naktį esant ramiems, giedriems orams, sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis pažemio oro sluoksnyje ir oro užterštumas tokiais atvejais gali žymiai padidėti. Netgi mažesniuose pramonės centruose, oro kokybei didelę įtaką turi vieno stambaus teršėjo išmetimai, teršalų koncentracija padidėja pučiant tos krypties vėjui, kuris teršalus neša nuo gamyklos link miesto.

Remiantis Kauno oro kokybės tyrimų 2006 – 2009 metų duomenų baze, šiame darbe bus analizuojamas penkių  kenksmingiausių miesto teršalų, t.y. sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2) kietųjų dalelių (KD10) ir ozono (O3) koncentracijų kitimas priklausomai nuo meteorologinių sąlygų – temperatūros, vėjo greičio ir santykinės oro drėgmės. Šiai analizei bus paimti keturių metų meteorologinių sąlygų duomenys, gauti iš Kauno miesto Dainavos mikrorajono oro kokybės tyrimų stoties. Tyrimui yra svarbūs visi paminėti teršalai, tačiau didžiausią įtaką analizei turi azoto dioksido (NO2 ) ir kietųjų dalelių (KD10 )  koncentracijų kitimų duomenys. Taip yra dėl to, kad į aplinką daugiausiai patenka būtent šių minėtųjų teršalų. Analizuojant koreliacijas tarp oro taršos ir meteorologinių oro sąlygų bus sukurtas trumpalaikio oro taršos prognozavimo modelis.

Oro kokybės modelio kūrimas, kuris yra susijęs su neigiamo taršos poveikio aplinkai  atsiradimu, gali būti labai naudingas išvengiant kritinių situacijų, kai oro tarša padidėja ir pablogėja oro kokybė miestuose. Šio modelio sukūrimas padėtų prognozuoti būsima oro taršą priklausomai nuo prognozuojamų meteorologinių oro sąlygų. Žinodami oro taršos pavojų rytoj, išvengtumėme neigiamų pasekmių jau šiandien.

- Literatūros Analizė

  - Atmosferos tarša

Aplinkos oro tarša yra viena didžiausių urbanizacijos problemų, tiesiogiai susijusi su gyventojų sveikata. Lietuvos aplinkos ministerijos duomenimis, didžiausi aplinkos oro teršėjai yra autotransportas, pramonė, komunalinis ūkis ir energetika. Stambiausiuose Lietuvos miestuose autotransportui tenka iki 80 proc. į atmosferą išleidžiamų teršalų (Gražulevičienė, 2003).

Oro tarša matuojama mg/m3. Gauti duomenys lyginami su ribine verte. Ribinė vertė – mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis,  nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir/ar aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas (Aplinkos būklė 2004). Tačiau viršyti dar yra leidžiama iki 50% esančios vertės. Jei yra viršijama daugiau nei minėjau, atsiduriama prie pavojaus slenksčio. Pavojaus slenkstis – aplinkos oro užterštumo lygis, kurį viršijus net dėl trumpalaikio poveikio kyla pavojus žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai ir kuriam esant atsakingos institucijos turi imtis skubių priemonių (http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=260ccbe8-5401-4f3b-adb1-b4ab1b9aa2b5).

Pagal valstybinius standartus visos atmosferos priemaišos skirstomos į pagrindines ir specifines. Pagrindinės atmosferos priemaišos yra siera, azoto dioksido, anglies monoksidas, dulkės. Visos kitos vadinamos specifinėmis (Juknys, 2005).

Pagal poveikį aplinkai ir žmogui visos atmosferos priemaišos skirstomos į 4 klases:

- Ypač pavojingos (gyvsidabris,švinas ir jų junginiai, ozonas ir kt.);

- Laibai pavojingos (varis, jodas, siera,chloras ir kt.);

- Pavojingas (actas, boro rūgštis, fenolis ir kt.);

- Nelabai pavojingas (dauguma netoksinių medžiagų, amoniakas, benzenas).

Didžiausią pavojų gyvajai gamtai ir žmogui kelia antropogeninės emisijos - taip yra dėl keleto priežasčių:

- Kai kurių medžiagų antropogeninė emisija jau gerokai viršija gamtinę. Galima pastebėti, jog antropogeninė sieros emisija viršija gamtinę apie du kartus, o antropogeninė azoto emisija – apie tris kartus.

- Antropogeninė tarša koncentruojasi ten, kur gyvena žmonės, todėl didžiuosiuose miestuose turime daugiausia aplinkos problemų.

- Dėl mokslo ir technikos vystymosi sukuriama daug medžiagų, kurių dalis yra toksiškesnės nei gamtinės medžiagos ir patekusios į aplinką sukelia didžiulį pavojų.

Antropogeninė atmosferos tarša pasireiškia dviem pavidalais - tai oro mechaninis užterštumas (dulkės, dūmai) ir fizinis užterštumas (radiacija, vibracija, triukšmas). Mechaninis ir fizinis užterštumas priklauso nuo vietos sąlygų ir kinta tolstant nuo taršos židinio. - lokalūs (vietiniai) ir pasklidosios taršos šaltiniai. Skirtumas tarp šių taršos šaltinių yra tas, kad tolstant nuo lokalaus taršos šaltinio pastebimas aplinkos užterštumo mažėjimas, o pasklidosios taršos šaltiniai apima didelę teritoriją ir visa ši teritorija yra užteršiama vienodai (Juknys, 2005).

Pagal taršos šaltinių mastą yra skiriami trys atmosferos užterštumo tipai: globalinis, regioninis ir lokalinis. Globalinis atmosferos užterštumas apima visą Žemės rutulį nepriklausomai nuo taršos židinių išsidėstymo, jį jaučia visi planetos gyventojai, kad ir kiek nutolę būtų nuo taršos židinio. Dėl globalinio užterštumo gali pasikeisti atmosferos sandara ir klimatas. Regioniniam užterštumui būdinga žalingų medžiagų migracija didelėse teritorijose. Pramonės įmonių, branduolinių sprogdinimų išmestas ar kitais būdais patekusias į orą smulkias daleles vėjas nuneša už kelių šimtų, net tūkstančių kilometrų ir jos su lietumi iškrinta ant žemės. Lokalinis atmosferos užterštumas konstatuojamas tada, kai vienos ar kelių pramonės ar energetikos įmonių išmestos dalelės iškrinta mieste ar kitose vietose, kur vyksta aglomeracija. Taip pat buitinių ar pramoninių nuotekų išleistuvai, gyvulių fermos ar trąšų sandėliai. Svarbiausi išsklaidytosios taršos šaltiniai yra rūgštieji lietūs ir žemės ūkio naudmenos (pesticidai). Nuo lokalinio teršimo priklauso regioninis ir globalinis atmosferos užterštumas. Šiuo metu labiausiai užterštas oras išsivysčiusiose industrinėse valstybėse, šiaurinėje Žemės dalyje. Miškų mažinimas, naujų plotų naudojimas žemės ūkiui, statyboms, vandens telkiniams įrengti, miestų skleidžiamos dulkės ir dūmai - visa tai gali pakeisti įsisavinant svarbias sąlygas kaip saulės skleidžiamą energiją ir sutrikdyti normalius gamtos procesus globaliniu mastu.

Antropogeniniai taršos šaltiniai yra skirstomi į dvi stambias grupes:

  - Stacionarūs taršos šaltiniai

  - Mobilūs taršos šaltiniai

Stacionarūs taršos šaltiniai yra įvairūs pramonės, energetikos, žemės ūkio, buitiniai ir kiti objektai, kurių veikla vietos atžvilgiu yra fiksuota (Juknys, 2005).Mobilūs taršos šaltiniai yra transporto priemonės - automobiliai, traukiniai, lėktuvai ir panašiai. Autotransporto teršalai planetoje sudaro apie trečdalį, Lietuvoje - daugiau nei pusę, labiausiai automobiliuotose vietose - net iki 80% atmosferos teršalų. Tokiais atvejais Vilniui, Kaunui ir kitiems miestams yra didelė grėsmė susidarysiančiam smogui, sergamumo bei mirtingumo padidėjimui (Gražulevičienė, 2003). Oro taršos prognozavimas padeda numatyti galimą oro taršą atmosferoje priklausomai nuo oro sąlygų tą dieną.

Kadangi oro užterštumą lemia daug priežasčių, tai ir jam sumažinti turėtų būti daug priemonių. Visų pirma reikia rūpintis gatvių tvarkymu, švarinimu, jų apželdinimu, reguliuoti transporto srautus. Daugelis iš mūsų galime padėti išlaikyti švaresnį orą mieste, palikdami savo automobilį namuose, kai vyrauja ramūs, be vėjo ir be kritulių orai. Tokiais atvejais nedidelius atstumus geriau įveikti pėsčiomis, dviračiu arba pasinaudoti viešuoju transportu. Prisidėtume prie oro švarinimo ir taupydami elektros ir šiluminę energiją, nes kuo daugiau mes jos sunaudojame, tuo daugiau jos gaminama ir tuo daugiau gamybos procesuose išsiskiriančių teršalų patenka į atmosferą (Kameneckas, 2008).

1.2. PAGRINDINIAI ATMOSFEROS TERŠALAI

1.2.1. Sieros dioksidas (SO2)

Sieros dioksidas yra atmosferos teršalas, susidarantis degimo proceso metu (dažniausiai deginant iškastinį kurą, kuriame yra sieros junginių), taip pat naftos produktų perdirbimo, sieros rūgšties gamybos metu. Sieros dioksido kiekio aplinkos ore sumažinimas gali būti pasiekiamas naudojant mažai sieros turintį kurą ar naudojant išlakų nusiūrinimo įrenginius.

Patekęs į atmosferą sieros dioksidas gali būti oksiduojamas iki SO3 (sieros trioksido). Esant vandens garų, SO3 greitai virsta sieros rūgšties migla. Sieros rūgšties lašeliai ir kiti sulfatai gali būti pernešami dideliais atstumais ir yra pagrindinis rūgščių lietų komponentas (www.lzuu.lt/nm/l-projektas/-Aplinkos_tarsa/18.htm).

Sieros dioksido poveikis aplinkai dažniausiai pasireiškia per jo oksidacijos produktus. Esant tiesioginiam žmogaus odos kontaktui su SO2, oda sudirginama ar, esant didesnėms koncentracijoms, gali nudegti. SO2 įkvėpimas sukelia bronchų suvaržymą, tuo pačiu pasunkina ir padažnina kvėpavimą ir širdies ritmą. SO2 gali sustiprinti esamų kvėpavimo takų ligų veikimą. Taigi, SO2 ir kietosios dalelės veikia sinergetiškai. Tai aiškinama kietųjų dalelių gebėjimu oksiduoti SO2 į sieros rūgštį.

Sieros junginių poveikyje sustiprėja fotooksidantų (ozono) veikimą. Pažeidžiami augalų lapai, sutrinka augalų fotosintezės ir kvėpavimo procesai, augalai nustoja augti. Reguliarus rūgščių patekimas į dirvą sutrikdo buferines dirvos savybes ir galiausiai sumažina jos pH. Iš dirvos stipriau išplaunamos maistingos medžiagos.

Ypač svarbus SO2 ir rūgščių kritulių poveikis materialinėms vertybėms. Esant rūgščiai terpei, greitėja metalų korozija, mažėja įvairių audinių atsparumas. Žalojamos statybinės ir konstrukcinės medžiagos, kaip betonas, plytos, plastmasės, plienas (Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai).

## 1.2.2. Anglies monoksidas (CO)

Pagrindinis anglies monoksido šaltinis aplinkos ore yra motorinis transportas. CO susidaro degant skystam arba dujiniam naftos kurui. Daugiausia šio teršalo išmeta benzinu varomos transporto priemonės su Otto tipo varikliais. Galimi taršos mažinimo būdai – automobilių parko atnaujinimas, katalizatorių naudojimas.

Anglies monoksido poveikis žmogaus organizmui yra gerai ištirtas. Patekęs į žmogaus organizmą per plaučius, CO reaguoja su hemoglobinu (deguonį nešančioji molekulė kraujyje), sudarydamas karboksihemoglobiną (COHb). Šis procesas sumažina kraujo gebėjimą pernešti deguonį, nes CO giminingumas hemoglobinui yra 200 kartų didesnis, nei deguonies. Kuo didesnis CO kiekis patenka į kraują, tuo rimtesnis poveikis organizmui. CO Hb lygis kraujyje tiesiogiai priklauso nuo CO koncentracijos ore. Esant pastoviai CO koncentracijai, po tam tikro laiko nusistovi koncentracijų pusiausvyra, kuri vėl pakinta, pasikeitus CO koncentracijai ore.

CO poveikyje suaktyvėja širdies ir kraujotakos sistemos ligos, suprastėja koordinacija ir laiko suvokimas. CO aplinkos ore padidina širdies smūgio galimybę, neigiamai veikia vaisiaus vystymąsi (http://193.219.38.28/).

## 1.2.3. Azoto monoksidas (NO) ir Azoto dioksidas (NO2)

Azotas (N2) yra aplinkoje paplitusios inertinės dujos, sudarančios beveik 80 procentų atmosferos oro. Šioje formoje azotas yra nekenksmingas žmogui ir gyvybiškai reikalingas augalų medžiagų apykaitai. Dėl savo paplitimo atmosferoje, azotas dalyvauja daugelyje degimo procesų. Esant aukštoms degimo temperatūroms (degant angliai, naftos produktams, dujoms), molekulinis azotas (N2) jungiasi su atmosferos deguonimi (O2) ir sudaro įvairius oksidus (NOx). Iš jų svarbiausi teršalai yra azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2). Dažniausiai, naudojant terminą „azoto oksidai (NOx)“, turima mintyje šių dviejų oksidų koncentracijų suma.

Azoto oksidai yra vieni iš svarbiausių rūgščių kritulių sudarymo komponentai. Reaguodami su vandeniu jie sudaro azoto rūgštį. Esant saulės šviesai NOx reaguoja su kitais aktyviais atmosferos komponentais, dažniausiai angliavandeniliais, ir sudėtingų reakcijų metu sudaro fotocheminius oksidantus (taip pat  ir ozoną). Šie itin nestabilūs junginiai žaloja augalus ir erzina žmogaus kvėpavimo ir regėjimo organus (Laurinavičienė, 2008).

Atskirai NO yra bespalvės ir bekvapės dujos. Jis yra pirminis degimo produktas. Žmogaus sveikatai nėra labai pavojingas (toksinis NO poveikis prilygsta 20 proc. NO2 poveikio). Tačiau esant didesnėms koncentracijoms, patekęs į kraują per plaučius, sudaro metaglobiną, kuris, panašiai kaip anglies monoksidas, trukdo deguonies transportavimą kraujyje.

Azoto dioksidas NO2 yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Patekę į žmogaus organizmą, jie dirgina kvėpavimo takus ir gali sukelti sveikatos pablogėjimą esant koncentracijai ore nuo 140 µg/m3. NO2 apsunkina kvėpavimą, padidina jo dažnumą, sumažina plaučių atsparumą infekcijoms. NO2 gali pažeisti giliuosius plaučių audinius ir sukelti plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvėpiamas su kitais teršalais, efektas būna suminis.

Azoto oksidai formuojasi aukštoje temperatūroje vykstančiuose degimo procesuose, azotui oksiduojantis ore arba kure. Pagrindinis azoto oksidų – azoto oksido (NO) ir azoto dioksido (NO2), kitaip tariant - azoto oksidų (NOx.) - šaltinis yra kelių transportas, iš kur išmetama apie pusę azoto oksidų kiekio Europoje. NOx junginių grupę sudaro NO ir NO2, tačiau tik NO2 kelia grėsmę žmogaus sveikatai. Nepaisant to, reikia pastebėti, kad NOx mažinimo tikslai taip pat yra nustatyti augalijos ir ekosistemų apsaugai. Į orą išmesto NOx dalis bus NO2 pavidalu, o kita dalis oksiduosis į NO2 (Laurinavičienė, 2005).

Didžiausios NO ir NO2 koncentracijos, kaip minėjau, susidaro miestuose, kur eismo intensyvumas didžiausias. Kiti svarbūs taršos šaltiniai yra elektrinės, šiluminės elektrinės ir pramonės procesai. NO2 gali dirginti plaučius ir sumažinti atsparumą kvėpavimo takų infekcijoms (gripui ir pan.). Nuolatinis arba dažnas poveikis koncentracijomis, kurios yra daug didesnės nei normaliai aplinkos ore aptinkamos koncentracijos, gali padidinti aštrių kvėpavimo takų susirgimų skaičių tarp vaikų. Taršą galima sumažinti sumažinant teršalų išmetimą iš transporto kiekį, apribojant transporto srautus, o pramonės įmonėse – pakeičiant įmonės gamybos sąlygas (Gražulevičienė, 2003).

## 1.2.4. Kietosios dalelės (KD10)

Ne visi teršalai atmosferoje yra dujinio pavidalo. Mažos kietos dalelės ar skysčio lašeliai gali taip pat sudaryti dulkes ar aerozolius, kuries, esant pakankamai didelėms koncentracijoms, yra pavojingi teršalai. Į atmosferą patenkančios dalelės skiriasi savo dydžiu ir chemine sudėtimi, todėl jų įtaka žmonių sveikatai ir aplinkai tiesiogiai susijusi su šiais parametrais. Oro tarša kietosiomis dalelėmis – viena pavojingiausiu žmogaus sveikatai, nes kietosios dalelės dėl savo smulkumo patenka tiesiai i kvėpavimo takus. Oro taršos kietosiomis dalelėmis rizikos grupėms priklauso žmonės, sergantys širdies ar plaučių ligomis, vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys (Matuliauskaitė, 2009).

Atmosferos ore esančių dalelių skersmuo dažniausiai yra ne didesnis už 100 µm (žmogaus plaukas yra šio storio), didesnio skersmens dalelės nusėda žemėn veikiamos sunkio jėgų.

Dažniausiai sutinkami taršos smulkiomis dalelėmis šaltiniai yra katilinės, naudojančios iškastinį kurą (išmeta pelenus ir suodžius), pramoniniai procesai (metalo, audinių dulkes), dirvos erozija, fotocheminiai procesai bei transportas, kuris ne tik tiesiogiai išmeta kietąsias daleles, bet ir jas pakelia nuo kelio dangos. Degimo metu susidariusios dalelės būna mažesnės už 1µm, industrinės ir dirvos dalelės – didesnės už 1 µm.

Daugiausia sveikatos sutrikimų sukelia  dalelės, mažesnės už 1 µm. Šias daleles yra sunkiausia išvalyti iš pramoninių procesų išlakų, ir didžiausia dalis jų iš oro pašalinama lyjant (http://www.kaunas.lt/index.php?445603032).

Didelės kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore saulės spinduliavimo ir drėgmės poveikyje gali įtakoti klimatines sąlygas ir sumažinti matomumą. Smulkiosios dalelės dalyvauja debesų formavimesi,  ir esant intensyviems išmetimams gali padidinti debesuotumą ir kritulių kiekį tam tikroje vietovėje. Dalelės, kurių skersmuo yra tarp 0,1 ir 1,0 µm efektyviai išsklaido matomąją šviesą, taip sumažindamos matomumą. Esant dideliam oro drėgnumui, susiformuoja migla. Kietieji teršalai patenka į žmogaus organizmą per kvėpavimo sistemą. Dalelių prasiskverbimo gylis į kvėpavimo sistemą priklauso nuo jų dydžio. Didesnės nei 5 µm dalelės dažniausiai sulaikomas gerklėje arba nosyje. Nuo 0,5 iki 5 µm diametro dalelės nusėda bronchuose, o nedidelė dalis pasiekia plaučių alveoles. Smulkesnės už 0,5 µm dalelės pasiekia plaučių alveoles ir gali jose nusėsti, tam tikra dalis per alveoles patenka į kraują. Kietųjų dalelių poveikyje gali išsivystyti kvėpavimo takų ligos (astma, bronchitas, emfizema), sutrikti širdies veikla (širdies priepuolis) ir išsivystyti plaučių vėžys (http://193.219.38.28/).

Kietosios dalelės taip pat neigiamai veikia augalų vystymąsi ir augimą; jos sukelia įvairių medžiagų pažeidimus (pavyzdžiui, metalų koroziją, namų ir audinių apteršimą ir kt.) (http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/Aplinkairsveikata/10.htm).

.

1.2.5. Ozonas (O3)

Fotocheminiai oksidantai, kurių grupei priklauso ozonas, susidaro sudėtingų atmosferos cheminių reakcijų, iššauktų dėl saulės šviesos. Esant atmosferoje pakankamam aktyvių nemetaninių angliavandenilių ir azoto oksidų kiekiui ir intensyviam saulės spinduliavimui, prasideda naujų junginių, kaip ozonas ir peroksiacetilnitratai, formavimasis . Ultravioletinės šviesos absorbcija skatina azoto dioksido disociaciją į azoto monoksidą ir deguonies atomą. Deguonies atomas savo ruožtu reaguoja su atmosferos oro deguonimi (O2) sudarydamas ozoną (O3). Šį ciklą užbaigia azoto monoksidas, reaguodamas su ozonu ir vėl sudarydamas azoto dioksidą (http://aaa.am.lt/2008/VI/article.php3?article_id=1189).

Ozono perteklius atmosferoje susidaro tuomet, kai azoto dioksidas reaguoja su nemetaniniais angliavandeniliais. Deguonies atomai iš angliavandenilių radikalų oksiduoja azoto monoksidą iki dioksido, nenaudojant šiame procese ozono, todėl jo ištekliai nėra išnaudojami ir jo kiekis ore gali smarkiai ir staiga išaugti. Natūraliai ozonas žemutiniuose atmosferos sluoksniuose gali susidaryti esant elektros iškrovai. Šis procesas nedaug įtakoja pažeminio ozono koncentracijas. Ozono poveikis vegetacijai yra jo pagrindinis neigiamas efektas, todėl kai kurie augalai gali būti naudojami kaip taršos šia medžiaga bioindikatoriai (http://193.219.38.28/).

Fotocheminių oksidantų žalingas poveikis miesto želmenims gali būti klasifikuojamas taip: Ūmus pažeidimas, pastebimas žūvant ląstelėms ir atsirandant nekrozinės dėmėms; Chroninis pažeidimas, pastebimas atsirandant nekrozinės dėmėms kartu su pigmentinėmis dėmėmis; Fiziologiniai sutrikimai, pastebimi mažėjant augimui, derlingumui ir derliaus kokybei. Ozono poveikis augalams matomas iš dėmelių ant lapų atsiradimo. Neigiama įtaka augalams pastebima, esant ozono koncentracijai apie 100 g/m3 per 4 valandas. Fotocheminiai oksidantai taip pat žaloja dirbtines medžiagas ir skatina jų senėjimą. Šie požymiai pasireiškia, net veikiant mažoms ozono koncentracijoms ilgą laiką. Ozonas yra plaučių dirgiklis, veikiantis plaučių gleivinės membraną ir kitus plaučių audinius bei kvėpavimo funkcijas. Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad ozonas susilpnina plaučių mechaninį atsparumą, sukeliantį kvėpavimo sistemos pakitimus, kaip skausmą ryjant, padažnėjusį kvėpavimą ir kt. Ozono poveikyje pasireiškia klinikiniai simptomai, kaip krūtinės suveržimas, kosėjimas, dusimas. Kvėpavimo sutrikimai lengviausiai pasireiškia žmonėms, sergantiems kvėpavimo takų ligomis (astma, bronchitu, emfizema). Šie požymiai jautriems asmenims gali pasireikšti, esant ozono koncentracijoms tarp 0,32 ir 0,54 mg/m3. Ozono poveikyje sustiprėja plaučių jautrumas bronchus varžantiems agentams, kaip histaminas, acetilcholinas ir alergenai, taip pat bakterinėms infekcijoms. Suminis ozono ir sieros dioksido poveikis gali įtakoti kvėpavimo sistemą žymiai stipriau, negu abu teršalai atskirai (http://gamta.vdu.lt/mokytojai/kursai/Atmosferos_chemija.pdf).

  - METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮTAKA TERŠALŲ SKLAIDAI

Oro užterštumas antropogeninės kilmės teršalais priklauso ne tik nuo išmetimų dydžio, bet ir nuo to ar jie kaupsis išmetimo vietose ar bus išsklaidyti didesnėje erdvėje. Meteorologinės sąlygos turi didelę įtaką oro kokybei miestuose ir pramonės centruose. Žiemą nemažą įtaką oro kokybei turi oro temperatūra, nes spaudžiant šalčiams padidėja šiluminės energijos poreikis, o ją gaminant padidėja išmetimai į orą. Kai orus lemia žemo atmosferos slėgio sūkuriai - ciklonai - vyrauja palankios sąlygos teršalų išsisklaidymui dėl dažnos orų kaitos, stipresnio vėjo, gausesnio lietaus arba sniego, kurie greitai išsklaido arba išplauna, nusodina kenksmingas priemaišas (http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/straipsniai/zeme/klimatas/).Aplinkos oro teršalų sklaida priklauso nuo vėjo krypties, vėjo greičio ir vertikalaus oro judėjimo (turbulencijos). Vėjas ir turbulencija – procesai,  kurių metu oro masės dėl temperatūrų skirtumo maišosi žemutiniame atmosferos sluoksnyje (troposferoje), netolygiai įšildytame Saulės spinduliais. pylimo netolygumas priklauso nuo vietovės pobūdžio ir paros laiko (Kauno miesto aplinkos stebėsenos ataskaita, 2009).

Teršalai išsklaidomi vėjo kryptimi. Vėjo dėka teršalų koncentracija už taršos šaltinio mažėja dėl praskiedimo. Eksponentinis vėjo greičio didėjimas, didėjant aukščiui, palengvina iš aukšto taršos šaltinio išmetamų dujų sklaidą (1.1 pav.). Tame pačiame aukštyje, bet lygesnėje vietoje, vėjo greitis yra didesnis, nei miestuose, kur pastatai tampa kliūtimi (Paliulis, 2004).

1.1 pav. Vėjo greičio didėjimas, priklausomai nuo aukščio ir paviršiaus nelygumų (Denafas, 2000)

Oro srautus, o tuo pačiu ir teršalų pasiskirstymą, ženkliai įtakoja ir reljefo ypatumai (kalnai ir slėniai), taip pat pastatai ir miškai. Tokiu būdu už platesnių kliūčių susidaro sūkuriai (aerodinaminiai šešėliai) su trumpalaikėmis didelėmis teršalų koncentracijomis. 2 paveiksle atvaizduota keletas ypatingų meteorologinių ir reljefo poveikių teršalų srauto sklaidai.

Netaisyklingas vertikalus oro masių judėjimas atmosferoje vadinamas turbulencija. Kuri būna dviejų tipų.

Pirmojo tipo turbulenciją sukuria paviršiaus nelygumai. Kuo jie didesni ir kuo didesnis vėjo greitis, tuo ši turbulencija intensyvesnė. Tai ypač aktualu miestams ir pramoniniams rajonams.

Antrojo tipo turbulenciją, taip vadinamą šilumine. Ji susidaro, tik esant taip vadinamai judriai (labiliai) būsenai, t.y. kai kylant aukštyn, mažėja oro temperatūra (Denafas, 2000).

Oro judrumą vertikalia kryptimi žemutiniame atmosferos sluoksnyje sąlygoja tai, kad Žemės paviršius yra įkaitinamas ne saulės spinduliais, bet nuo įkaitusio paviršiaus atsispindėjusiais infraraudonais spinduliais bei orui tiesiogiai liečiantis su žemės paviršiumi. Tuo būdu temperatūra, tolstant nuo žemės paviršiaus, žemėja (Lamauskas, 2002).

1.2 pav. Meteorologiniai ir reljefo poveikiai teršalų srauto sklaidai (Denafas, 2000)

Be temperatūros gradiento, žemutiniame atmosferos sluoksnyje esama ir slėgio. Kylantis oras patenka į žemesnio slėgio sritis, kur išsiplečia ir atvėsta. Besileidžiantis oras patenka į aukštesnio slėgio sritis, kur susispaudžia ir įšyla.

Temperatūrų kitimai dėl slėgių skirtumo vadinami adiabatiniu temperatūros gradientu.
Judraus sluoksnio susidarymas daugiausiai priklauso nuo Žemės paviršiaus įšildymo saulės spinduliais. Didžiausia turbulencija pasiekiama vidurdienį, o nakčiai būdinga mažiausia turbulencija. Be tokio paros ritmo esti ir metinis turbulencijos ritmas, kurio didžiausia reikšmė pasiekiama vasarą. Tokie ritmai kaitalioja turbulencinę atmosferos struktūrą ir jos savybes maišytis. Didelė turbulencija gerai paskirsto teršalus, todėl negali susidaryti didelė jų koncentracija. Jei temperatūros gradientas sutampa ar yra artimas adiabatiniam, turime neutralų atmosferos sluoksnį. Jei temperatūros mažėjimas kylant aukštyn yra mažesnis, turėsime pastovų atmosferos sluoksnį. Toks reiškinys atmosferos sluoksnyje vadinamas inversija. Šiomis sąlygomis neįmanomas joks fiksuoto oro tūrio judėjimas. Inversija veikia kaip kliūtis konvekcijos procesuose bei apriboja teršalų sklaidą.

Yra du inversijų tipai (Rimkus, 1998):

1. Pažemio inversija, kurios metu Žemės paviršių dengia šaltesnio oro sluoksnis, o temperatūra didėja nuo Žemės paviršiaus iki inversijos viršutinės ribos. Toliau temperatūra vėl dėsningai mažėja. Esant mažam debesuotumui ir silpnam vėjui, žemės paviršiu vėsta – spinduliavimo balansas bus neigiamas, nes Žemės paviršius nebegaus saulės spindulių energijos ir jis nebegalės vėl įšilti. Tokiu būdu pažeminis sluoksnis atvėsta labiau nei aukštesnis. Kai Saulė vėl įkaitina paviršių, inversija išnyksta.

2. Slėgio inversija vyksta tada, kai apatiniai sluoksniai kyla aukštyn ir susiduria su beslūgstančiu oru, o tose vietose susidaro atskiriamasis sluoksnis, kurio viduje oras juda horizontaliai. Šis sluoksnis viršuje yra šiltas, apačioje šaltas, taigi ir inversinis.

Jei dideliame plote užslenka viena ant kitos skirtingų temperatūrų oro masės, tuomet gal susidaryti aukštesniosios inversijos.

Teršalų kaupimasis ar išsisklaidymas ore, kaip matyti iš teorijos, labai priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Meteorologiniai duomenys būtini, kai reikia įvertinti oro teršalų koncentracijos pasiskirstymą erdvėje, planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ar modeliuoti įvairius scenarijus numatomų priemonių veiksmingumui nustatyti, ar įvertinti oro kokybę modeliavimo ar prognozavimo būdu ten, kur jos išmatuoti nėra galimybių (Rimkus, 1998).

1.4. METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮTAKA MIESTŲ ORO TARŠAI

Oro kokybė Lietuvos miestuose priklauso nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių emisijos bei nuo meteorologinės sklaidos. Didžiuosiuose miestuose (daug įvairių taršos šaltinių) palankios teršalų kaupimuisi sąlygos susidaro, kai orus lemia anticiklonas, gūbrys, mažagradientinis barinis laukas. Tokiais atvejais paprastai vyrauja ramūs, be kritulių orai, dažni rūkai, temperatūros inversija, trukdanti teršalams išsisklaidyti aukštesniuose atmosferos sluoksniuose. Mažesniuose pramonės centruose, kur oro kokybė labiausiai priklauso nuo vieno stambaus teršėjo, oro užterštumas mieste gali padidėti esant tos krypties vėjui, kuris teršalus neša nuo gamyklos - teršėjos link miesto. Nepastovūs orai Lietuvoje, dažna oro masių kaita yra palanki teršalų sklaidai. NO2 daugumoje miestų didžiausi dydžiai buvo nustatyti tomis dienomis, kai vyravo blogos teršalų išsisklaidymui sąlygos (Bukantis ir kt. 2003).

Kai orus lemia žemo atmosferos slėgio sūkuriai - ciklonai - vyrauja palankios sąlygos teršalų išsisklaidymui dėl dažnos orų kaitos, stipresnio vėjo, gausesnio lietaus arba sniego, kurie greitai išsklaido arba išplauna, nusodina kenksmingas priemaišas.

Nustatyta, kad didelio oro užterštumo epizodai miestuose paprastai nėra nulemti staigaus teršalų emisijos padidėjimo, o greičiau yra trumpalaikių nepalankių meteorologinių sąlygų rezultatas. Todėl laikinas teršalų emisijų sumažinimas, pagrįstas meteorologine ir oro taršos prognoze, gali tapti efektyviu būdu, siekiant eliminuoti didelio oro užterštumo epizodų atsiradimo tikimybę (Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas, 2006).

80 % oro  taršos  sudaro  tarša  iš  autotransporto.  Nustatyta,  kad labiausiai teršiamos dėl išmetimų iš mobilių šaltinių šios Kauno miesto dalys: Dainavos rajonas, Centras, Taikos ir Savanorių prospektai. Didžiausias NO  ir  NO2  taršos  lygis  Kauno  mieste  sutampa  su rytmetinio ir vakarinio transporto srautų piku. 2007 metais tyrimų metu azoto dioksido koncentracija (DLK) Kaune viršijo: Centro mikrorajone – 50%  ištirtų atvejų, Dainavos mikrorajone – 33,33%, Žemųjų Šančių – 25%, Petrašiūnuose – 16,67% tirtų atvejų. Išanalizavus vidutinę sezoninę azoto dioksido koncentraciją 2001 – 2007 metais paaiškėjo, kad didžiausia vidutinė azoto dioksido koncentracija būdinga pavasario ir rudens sezonams , o mažiausia – žiemos ir vasaros sezonams. 2005 – 2007 metais nustatytas vidutinės azoto dioksido koncentracijos padidėjimas iki 24 – 27 μg/m3 ir gana dažnai azoto dioksido koncentracija kai kuriuose miesto rajonuose viršija ribinę vertę (http://www.kaunovsb.lt/KaunoVSB/Lt/Aplinkos%20sveikata/91).

Aplinkos ministerijos specialistų teigimu, oro užterštumo lygio padidėjimą lemia įvairūs veiksniai: transporto tarša, iš stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai, teršalams išsisklaidyti nepalankios meteorologinės sąlygos (saulėta, silpnas vėjas ir pan.).

Yra pastebėta, kad ypač didelę įtaką turi laikotarpis po žiemos. Nuo susikaupusio smėlio ir kitų nešvarumų neišvalytos ar nepakankamai kruopščiai išvalytos gatvės, šaligatviai, o taip pat neleistinas žolės ir atliekų deginimas (Kameneckas, 2008).

Siekdama užtikrinti oro taršos kontrolę Aplinkos ministerija perspėja didžiausių regionų aplinkos apsaugos departamentus dėl oro taršos mažinimo. Pastarieji įpareigoti pateikti savivaldybėms informaciją apie oro taršą bei nurodymus dėl būtinų veiksmų ją mažinant. Įsivyravus šiltiems ir saulėtiems orams padidėja oro tarša, tokiu atveju savivaldybės turėtų dar daugiau skirti dėmesio priemonėms taršai sumažinti. Įstatymai nurodo, jog savivaldybės, siekdamos užtikrinti kokybės reikalavimus atitinkantį orą ir nesudaryti prielaidų kilti žmonių sveikatos problemoms, turi imtis priemonių oro taršai ir kokybei valdyti. Savivaldybės, kurios nesiima veiksmų oro kokybės problemoms spręsti, yra taikomos administracinio poveikio priemonės (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=1458).

1.5. Aplinkos oro monitoringas

Aplinkosaugos politikos prioritetai oro srityje neatsiejami nuo Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų - pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija numato tobulinti aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo sistemą, siekiant užtikrinti nekenksmingą žmonių sveikatai ir ekosistemoms oro kokybę visoje šalies teritorijoje. Pastaruoju metu Lietuvoje aktualios šios bloginančios oro kokybę problemos: vietinių oro taršos šaltinių -  transporto ir energetikos pramonės - išmetami teršalai miestuose, ypač naujų gyvenamųjų namų kompleksuose ir pramonės centruose, galimas taršos padidėjimas iš šiluminių elektrinių, pradėjus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus; Lietuvos oro baseino tarša teršalais, atnešamais iš kitų regionų. Siekiant efektyviai reguliuoti į aplinką patenkančių teršalų kiekį, svarbu turėti objektyvią informaciją apie sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių, sunkiųjų metalų, patvarių organinių ir kt. teršalų, šiltnamio dujų bei ozono sluoksnį ardančių medžiagų, išmetamų į atmosferą, kiekio ir koncentracijos dinamiką bei kitus veiksnius, įtakojančius klimato kaitą, aplinkos rūgštėjimą ir eutrofikaciją. Būtina stebėti radionuklidų tolimosios pernašos įtaką pažemio atmosferos būklei bei radiacinį foną Lietuvoje (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, atnaujinta 2009).

Aplinkos oro kokybei stebėti ir vertinti skirtas valstybinis aplinkos oro monitoringas. Didžiausiuose miestuose ir pramonės centruose matuotos pagrindinių ir kai kurių specifinių teršalų, būdingų tai vietovei, koncentracijos: bendrosios dulkės, sieros dioksidas, anglies monoksidas, sulfatai, formaldehidas, fenolas, sieros vandenilis, fluoro vandenilis, azoto oksidai, metalai ir benz(a)pirenas. 1999 – 2004 m. laikotarpyje miestų aplinkos oro kokybės monitoringo tinklas buvo modernizuotas ir 2004 m. jį sudarė 13 automatizuotų oro kokybės tyrimo stočių, nepertraukiamai matuojančių azoto oksidų, sieros dioksido, anglies monoksido, kietųjų dalelių, ozono, benzeno, tolueno koncentraciją, meteorologinius parametrus. Įgyvendinant Direktyvų 96/62/EB, 1999/30/EB, 2002/3/EB, 2000/69/EB reikalavimus (http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=f657a215-a8e2-4dc7-b6c6-a2ece1a2a03a). Programoje numatytas aplinkos oro kokybės vertinimas aglomeracijose ir zonose, išskirtose atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir užterštumo lygį, pagal tuos pačius kriterijus parenkant ir vertinimo būdus, stočių skaičių ir išdėstymą. Be to, taip nustatyto stebėjimo vietų tinklo patikslinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metus – tam Programoje skirta atskira priemonė. Planuotai įdiegus automatizuotą stebėjimų sistemą, diskretiniai aplinkos oro kokybės tyrimai pakeisti į nuolatinius, taip užtikrinant reikalingą duomenų kokybę. Programoje atsižvelgta ir į esminius netrukus įsigaliosiančios Ketvirtosios dukterinės oro kokybės direktyvos nuostatus, reikalaujančius tobulinti žmonių sveikatai kenksmingų teršalų, tokių, kaip metalai ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, matavimus, analizę ir vertinimą (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, atnaujinta 2009).

Svarbus veiksnys teršalų kaupimuisi ar išsisklaidymui ore yra meteorologinės sąlygos. Meteorologiniai duomenys būtini vertinant oro teršalų koncentracijos pasiskirstymą erdvėje, planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui bei įvairių scenarijų, skirtų numatomų priemonių efektyvumui įvertinti, modeliavimui, o taip pat oro kokybės vertinimui modeliavimo būdu ten, kur jos išmatuoti nėra galimybių. Programoje numatytos 18 stočių turi užtikrinti meteorologinių duomenų kiekį, būtiną sekti klimato pokyčius ir sudaryti tikslesnius teršalų sklaidos žemėlapius, naudojant teršalų emisijos duomenų bazes ir matematinius modelius (http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cd221b5f-a5f0-4cc2-a19e-c2eb5b503538).

  - pav. Oro kokybės monitoringo stotelės

Šiuo metu Kaune yra trys oro kokybės monitoringo stotelės (1.3 pav.), išdėstytos pagal Aplinkos ministerijos reikalavimus. Viena iš jų yra gausiai lankomoje miesto dalyje – Vilniaus gatvėje ; antroji – tankiai gyvenamoje miesto dalyje, Šilainių rajone; o trečioji – miesto dalyje su intensyviu transporto srautu ir pramonės objektais, ties Taikos ir Pramonės prospektų sankryža. Naujoji sistema registruoja ne tik oro taršos rodiklius, bet ir meteorologinius parametrus, kurių tarpusavio sąveikoje neretai susidaro nepalankios sveikatai aplinkos sąlygos. Duomenys iš stotelių automatiškai persiunčiami į centrinį kompiuterį, kur naudojant AIRVIRO oro kokybės modelį formuojami Kauno miesto taršos žemėlapiai (http://193.219.38.28/).

# ORO UŽTERŠTUMO RIBINĖS VERTĖS

Lietuvoje teršalų kiekius aplinkos ore apibrėžia Lietuvos higienos norma HN 35-2002 „Gyvenamosios aplinkos atmosferos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija“ (Lietuvos higienos norma HN 35:2007). Ši higienos norma nustato gyvenamosios aplinkos atmosferos orą teršiančių medžiagų vienkartinę ir paros didžiausią leidžiamą koncentraciją (DLK). DLK reikšmės pagrindiniams matuojamiesiems teršalams pateiktos 1.1 lentelėje.

  - lentelė. Gyvenamosios aplinkos atmosferos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)

| Kodas | Medžiagos pavadinimas | Didžiausia leidžiama koncentracija, mg/m3 |  | Pavojingumo klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vienkartinė | paros |  |
| 31. | Anglies (II) oksidas (CO) | 5 | 3 | IV |
| 40. | Azoto (II) oksidas (NO) | 0,40 | 0,06 | III |
| 41. | Azoto (IV) oksidas (NO2) | 0,085 | 0,040 | III |
| 326. | Kietosios dalelės (KD10) | 0,50 | 0,15 |  |
| 329. | Ozonas (O3) | 0,16 | 0,03 | I |
| 354. | Sieros (IV) oksidas (SO2) | 0,50 | 0,05 | III |

(http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=260ccbe8-5401-4f3b-adb1-b4ab1b9aa2b5)

Pagrindinių teršalų ribinės koncentracijos nusakomos direktyvomis  1999/30/EC (dėl aplinkos oro kokybės ribinių reikšmių sieros dioksidui, azoto dioksidui ir azoto monoksidui, suspenduotoms dalelėms ir švinui), 2000/69/EC (dėl aplinkos oro kokybės ribinių reikšmių anglies monoksidui ir benzenui), direktyvos projektu COM (2000) 613 final (dėl ozono aplinkos ore).

1.2 lentelė. Aplinkos oro užterštumo ribos

| Teršalas | Vidurkinimo periodas | Apsaugos objektas | Reikšmė | Tikslas: viršijimų skaičius per metus | Turi būti įgyvendintas iki | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 h | sveikata | 350 µg/m3 | <25 kartus | 2005 01 01 | 1999/30/EC |
| SO2 | 24 h | sveikata | 125 µg/m3 | <4 kartus | 2005 01 01 | 1999/30/EC |
| SO2 | metai/žiema | ekosistemos | 20 µg/m3 | 0 | 2001 07 19 | 1999/30/EC |
| NO2 | 1 h | sveikata | 200 µg/m3 | <19 kartų | 2010 01 01 | 1999/30/EC |
| NO2 | 1 metai | sveikata | 40 µg/m3 | 0 | 2010 01 01 | 1999/30/EC |
| NO2 | 1 metai | ekosistemos | 30 µg/m3 | 0 | 2001 07 19 | 1999/30/EC |
| KD10 | 24 h | sveikata | 50 µg/m3 | <36 kartus | 2005 01 01 | 1999/30/EC |
| KD10 | 1 metai | sveikata | 40 µg/m3 | 0 | 2005 01 01 | 1999/30/EC |
| O3 | 8 h | sveikata | 120 µg/m3 | <26 kartus | 2010 | COM (2000) |
| CO | 8 h | sveikata | 10 mg/m3 | 0 | 2005 01 01 | 2000/69/EC |

# (http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=260ccbe8-5401-4f3b-adb1-b4ab1b9aa2b5)

# 1.7. ORO KOKYBĖS PROGNOSTINIS VERTINIMAS

Oro kokybės prognostinis vertinimas atliekamas pagal oro užterštumo lygio indeksą (OUI)  – aplinkos ore išmatuotų teršalų koncentracijų kokybinė išraiška, naudojama supaprastintam oro kokybės apibūdinimui (http://oras.gamta.lt/cms/index).  Nustatant OUI, remiamasi teršalų, kuriems pagal ES ir Lietuvos teisės aktus yra nustatytos trumpo periodo ribinės vertės, koncentracijų lygiais. Šis indeksas pagrįstas kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3) koncentracijų įvertinimu. Įvertinus nustatyto periodo (1,8 ar 24 valandų)  koncentracijas pagal užterštumo lygio skalę nustatomas indeksas   (http://www.airqualitynow.eu/). 1.3 lentelėje pavaizduota OUI bei jį atitinkančių teršalų koncentracijų (μg/m3, CO - mg/m3) intervalų skalė.

1.3 lentelė. Oro užterštumo indekso teršalų koncentracijų intervalų skalė

(http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aeddc2fa-a376-4ef8-87c3-3d540bc06c5a)

Oro užterštumo indeksas buvo nustatomas įvertinant  KD10, NO2, SO2, CO, O3 koncentracijas Dainavos ir Šilainių stotelėse. Pagal koncentracijos lygį iš pradžių kiekvienam matuojamam teršalui nustatomas tarpinis indeksas. Nustatant miesto OUI išrenkama  didžiausia tarpinio indekso vertė, t.y. aukščiausias oro užterštumo lygis. Jei nors vienas iš teršalų patenka į nepalankiausią zoną – ji apsprendžia dienos nepalankiausią zoną. Kadangi Kauno mieste  yra daugiau nei viena oro kokybės tyrimo stotis, miesto OUI nustatomas pagal tos stoties, kur oro užterštumo lygis aukščiausias, duomenis. Dėl šios priežasties OUI atspindi blogiausią oro kokybę mieste. Prognozuojama OUI - rytojaus vertė - nustatoma atsižvelgiant į meteorologines prognozes rytdienai  (http://www.meteo.lt/oru_prognoze.php).

Prognozės tikslumas yra apsprendžiamas meteorologinės prognozės tikslumu. Oro užterštumo indeksas  yra kokybinis oro taršos apibūdinimas (http://www.airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi). Rekomendacijos esant:

Labai žemam  arba žemam – oro kokybė gera, galima mėgautis švariu oru.

Vidutiniam – jautrios gyventojų grupės (vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, nėščios moterys ) turėtų vengti ilgesnių pasivaikščiojimų ar kitos aktyvesnės veiklos prie intensyvaus eismo gatvių, sankryžų.

Aukštam – aktyvia veikla atvirame ore gali užsiimti tik visiškai sveiki žmonės; siekiant išvengti dar didesnio oro užterštumo, rekomenduojama nevažiuoti savu automobiliu, patariama naudotis viešuoju transportu.

Labai aukštam – stenkitės kuo mažiau būti atvirame ore;  būdami patalpose, neatidarykite langų; pajutę sveikatos sutrikimus, kreipkitės į gydytoją (http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aeddc2fa-a376-4ef8-87c3-3d540bc06c5a).

Oro kokybės modelio kūrimas, kuris yra susijęs su neigiamo taršos poveikio aplinkai  atsiradimu, gali būti labai naudingas išvengiant kritinių situacijų, kai oro tarša padidėja iki ribinės vertės ir pablogėja oro kokybė miestuose. Šio modelio sukūrimas padėtų prognozuoti būsimą oro taršą, priklausomai nuo prognozuojamų meteorologinių oro sąlygų. Svarbu žinoti, kokia tarša bus artimiausią dieną, todėl vykdomas prognozavimas pagal tam tikrus oro taršos indeksus, kurie apskaičiuojami priklausomai nuo kiekvieno miesto atskirai.

- DARBO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, tyrimo METODIKA

Darbo tikslas: pagal prognozuojamus meteorologinius duomenis atlikti prognostinį oro kokybės vertinimą.

Darbo uždaviniai:

- Išanalizuoti turimus 4 – erių metų oro taršos ir meteorologinių sąlygų duomenis: nustatyti: nustatyti labiausiai sąlygojančias oro taršą meteorologines sąlygas.

- Sudaryti oro taršos prognostinį modelį.

- Apskaičiuoti kokiu tikslumu prognozuoja modelis.

Metodika: Lietuvoje oro sąlygas matuoja meteorologinės stotys. Jos išsidėsčiusios visoje šalies teritorijoje. Darbui naudojami duomenys yra paimti iš Kauno miesto, Dainavos mikrorajono oro kokybės tyrimų stoties. Joje matuojama ne tik įvairi miesto tarša, bet ir meteorologinės oro sąlygos.

Darbo analizei buvo naudojami Kauno miesto oro kokybės tyrimų 2006 - 2009 duomenys.

Oro taršos prognozavimas yra vykdomas visame pasaulyje, pagal tam tikrus indeksus apskaičiuojamus kiekvienam miestui atskirai. Šiame darbe pagal esamas oro taršo sąlygas ir meteorologines oro sąlygas nustatysiu kaip kinta prognozuojamos koncentracijų ribos. Duomenų apdorojimui buvo naudojamos Excel2007, SPSS programomis.

Gauti rezultatai įgalintų sukurti oro taršos trumpalaikio prognozavimo modelį, kurio parametrai adaptuotųsi prie besikeičiančių meteorologinių oro sąlygų.

- DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

3.1 Pagrindinių oro teršalų koncentracijų sklaidos ore analizė

Iš Kauno oro kokybės centro duomenų bazės darbo analizei buvo pasirinkti keturių paskutinių metų (2006, 2007, 2008, 2009) duomenys. Darbo analizei bei tolimesniam prognozavimui yra reikalingi visi keturių metų pagrindinių atmosferos teršalų ir meteorologinių sąlygų valandiniai duomenys. Oro kokybės monitoringo stotelės fiksuoja oro taršos koncentracijas ore ir meteorologines oro sąlygas kas pusvalandį kiekvieną dieną, todėl atsiunčiamų duomenų skaičius per  metus yra labai didelis. Kad skaičiavimai ir matavimai būtų tikslūs, analizuodamas apskaičiavau visų keturių metų oro taršos šaltinių ir meteorologinių sąlygų valandinius vidurkius. Tolimesniam analizavimui ir prognozavimui buvo pasirinktos didžiausias fiksuotas tos dienos teršalų paros koncentracijos (µg/m3). Anglies monoksido (CO)  ir Ozono (O3) koncentracijos apskaičiuotos pagal slenkantį 8 – ių valandų vidurkį ir pasirinktos didžiausios paros pagal 8 – ių valandų fiksuotos oro taršos koncentracijos reikšmės. Azoto dioksido (NO2) ir sieros dioksido (SO2) pasirinktos didžiausios paros koncentracijos, kadangi kietosioms dalelėms ribinės vertės yra nustatytos vienai parai, tai buvo apskaičiuoti paros vidurkiai. Pagrindinių teršalų ribinės koncentracijos nusakomos direktyvomis  1999/30/EC (dėl aplinkos oro kokybės ribinių reikšmių sieros dioksidui, azoto dioksidui ir azoto monoksidui, suspenduotoms dalelėms ir švinui), 2000/69/EC (dėl aplinkos oro kokybės ribinių reikšmių anglies monoksidui ir benzenui), direktyvos projektu COM (2000) 613 final (dėl ozono aplinkos ore) (http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=260ccbe8-5401-4f3b-adb1-b4ab1b9aa2b5). Meteorologinių sąlygų duomenys buvo suvidurkinti paros tikslumu, kadangi hidrometeorologijos stotys pateikia orų prognozę visai dienai (http://www.meteo.lt/).

Pirmame paveiksle analizuojama anglies monoksido taršos sklaida priklausomai nuo vėjo greičio (m/s). Vėjas miestuose pučia kiek silpniau, nei miesto pakraščiuose ar laukuose. Tai yra todėl, kad miestuose vėją sumažina pastatai bei želdiniai (J. Kameneckas, 2008). Analizuojant bet kurios oro taršos koncentraciją ore, vėjo greitis, daro didelę įtaką sklaidai atmosferoje. Paprastai, žiemos metu, tai yra šaltuoju sezonu, vėjo greitis būna stipresnis, nei kitais metų sezonais. Nepalankios oro sklaidai sąlygos formuojasi kai vėjo greitis mažiau už 1 m/s. Palankios sklaidai sąlygos, kai vėjo greitis daugiau už 3 m/s (http://aplinka.kaunas.lt/?pg=38&lang=1&menu_id=10). Iš grafiko (3.1) matyti, kad pučiant stipresniam vėjui, anglies monoksido taršos mažėja. Tačiau apskaičiavus koreliacijos koeficientą, ryšys buvo nepatikimas. CO koncentracijos koreliacija su vėjo greičiu buvo labai silpna ir statistiškai nepatikima (r = 0,069, p = 0,18).

  - pav. CO priklausomybė nuo vėjo greičio

Kitame paveiksle matyti, sieros dioksido koncentracijos kitimas priklausomai nuo vėjo greičio (3.2 pav.).

  - pav. SO2 priklausomybė nuo vėjo greičio

Apskaičiuotas koreliacijos koeficientas parodė, jog ryšis tarp SO2 koncentracijos ir vėjo greičio buvo labai silpnas ir statistiškai nereikšmingas (r = 0.039, p = 0,46). Nors kaip ir su anglies monoksidu, grafike yra matyti mažesnis taršos išsibarstymas prie didesnio vėjo greičio.

Iš trečio paveikslo (3.3 pav.) azoto dioksido priklausomybė nuo vėjo greičio, matyti, jog vėjo greitis yra palankesnis azoto dioksido taršos sklaidai, tai yra pučiant stipresniems vėjams NO2 koncentracijos sklaida ore yra geresnė. Kuo didesnis vėjo greitis, tuo greičiau yra išsklaidoma oro tarša. Jei vėjo greitis visai žemas, tokiu atveju taršos koncentracija, tam tikroje vietoje, kuri ji kaupiasi, didės (pramoniniai rajonai, intensyvaus automobilių judėjimo gatvės). Kiekvienas vėjo greičio sumažėjimas arba padidėjimas gan stipriai įtakoja NO2 taršos sklaidą. Gautas silpnas statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys tarp NO2 koncentracijos ir vėjo greičio (r = -0,140, p = 0,01). Kuo stipresnis vėjo greitis, tuo palankesnės sąlygos NO2 koncentracija sklaidai.

  - pav. NO2 priklausomybė nuo vėjo greičio

Literatūroje rašoma, jog didžiausia vidutinė azoto dioksido koncentracija būdinga pavasario ir rudens sezonams , o mažiausia – žiemos ir vasaros sezonams, pagal atliktus tyrimus Kauno mieste (http://www.kaunovsb.lt/KaunoVSB/Lt/Aplinkos%20sveikata/91).

Kitas analizuojamas atmosferos teršalas yra ozonas (O3) (3.4 pav.). Ozonas yra antrinis teršalas, kuris tiesiogiai į orą išmetamas ne iš emisijos šaltinių, o susidaro fotocheminių reakcijų metų iš savo pirmtakų – daugiausia iš azoto dioksido ir gamtinės bei antropogeninės kilmės angliavandenilių. Stiprus vėjas išsklaido orą ir sumažina ozono pirmtakų koncentracijas, todėl ozono formavimuisi palankesnės yra ramios dienos (http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/Aplinkairsveikata/10.htm).

  - pav. O3 priklausomybė nuo vėjo greičio

Galima teigti, kad labiausiai iš nagrinėjamų teršalų į vėjo greičio pasikeitimus reaguoja ozonas. Pučiant stipresniam vėjui, ozono koncentracija mažėja. Vėjui rimstant, koncentracija didėja. Gautas silpnas statistiškai reikšmingas ryšys tarp O3 koncentracijos ir vėjo greičio (r = 0,192, p = 0,00).

  - pav. Kietųjų dalelių (PM10) priklausomybė nuo vėjo greičio

3.5 paveiksle matyti, kad didėjantis vėjo greitis nėra labai palankus kietųjų dalelių sklaidai ore. Ryšys tarp KD10  koncentracijos ir vėjo greičio buvo silpnas ir statistiškai reikšmingas (r = 0,159, p = 0,00).

Lyginant visus grafikus, kuriuose analizuojamas teršalų kitimas nuo vėjo greičio, matyti, jog didžiausia koncentracija buvo tuomet, kai vėjo greitis buvo labai žemas, vos siekė 1m/s.  Pučiant didesniam vėjo greičiui, teršalų koncentracija turi tendenciją mažėti, nes oro tarša greičiau yra išsklaidoma per didesnę teritoriją, kas būtent sumažina tam tikrų vietų teršalų koncentracijas. Tačiau skirtingai nei su visais teršalais, palankiausias vėjo greitis buvo NO2. Tai galima paaiškinti kaip stipresnę įtaka kitų meteorologinių sąlygų.

Svarbi meteorologinė sąlygą yra vėjo kryptis. Vyraujanti vėjo kryptis per metus keičiasi. Tai įtakoja ir vėjo greitį. Rudenį ir žiemą daugiausia pučia pietvakarių, pietų ir pietryčių vėjai, vasarą dažnesni vakarų ir šiaurės vakarų. Miestuose vėjo kryptis gali kisti, taip kaip sumažėja vėjo greitis dėl pastatų išdėstymo ir miesto plano, taip ir vėjo kryptis pasikeičia skirtingai nei priemiesčiuose. Palankesnė kryptis oro taršos sklaidai formuojasi tuomet, kai pučia, vakarų, šiaurės vakarų vėjai. Palankiausios sąlygos vėjui sustiprėti iki pavojingos ribos susidaro iš vakarų atslenkančio stiprėjančio ciklono užnugaryje (http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/straipsniai/zeme/klimatas/).

  - pav. CO priklausomybė nuo temperatūros

Toliau analizuojama oro taršos koncentracijos sklaida, priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (3.6 pav.).

Gautas vidutinis statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys tarp CO koncentracijos ir temperatūros (r = -0,409, p = 0,00). Anglies monoksido koncentracijos sklaidai ore palankesnė temperatūra yra tuomet kai ji yra žemesnė už nulį. Miestų oro temperatūra paprastai būna bent 4°C aukštesnė nei aplinkinėse mažai urbanizuotose vietovėse, tai yra todėl, kad tradiciškai naudojamos stogo dangos sugeria saulės spindulius ir išskiria atgal į atmosferą jau kaip šilumą (http://www.rufax.lt/main.php?tid=1&stid=11&stid2=20&lvl=2&lid=20&lang=3). Nes šiltuoju metų laiku, vasaros sezonu, nors ir nežymiai, kylant temperatūrai, didėja ir oro tarša.

3.7 pav. SO2 priklausomybė nuo temperatūros

Nagrinėjant sieros dioksido koncentracijos sklaidą ore (3.7 pav.), didelės temperatūros įtakos nėra. Ryšys tarp SO2 koncentracijos ir temperatūros buvo labai silpnas ir statistiškai nereikšmingas (r = 0,024 p = 0,36).

Stebint kaip kito NO2 koncentracija visą laikotarpį, kylant temperatūrai, ar krentant, ryšys yra silpnas (3.8 pav.). NO2 taršai šaltasis metų laikas yra nepalankus sklaidai. Kadangi šaltuoju metu buvo išmatuota didžiausia paros koncentracija (449 µg/m³).

  - pav. NO2 priklausomybė nuo temperatūros

Palankesnės NO2 sklaidai sąlygos formuojasi šiltuoju metų sezonu, kada temperatūra aukštesnė nei 15 °C. Aišku, tai gali lemti ir kitos sąlygos, pavyzdžiui, tai, kad darbo dienomis ir savaitgalio metu NO2 koncentracija ore būna skirtinga. Koreliacija tarp NO2 koncentracijos ir temperatūros buvo neigiama ir labai maža,bet statistiškai patikima (r = -0.066, p = 0,01).

Pažemio ozono susidarymo fotocheminių reakcijų intensyvumas priklauso nuo daugelio gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Kadangi tai yra endoterminė reakcija, jos vyksmą visų pirma sąlygoja į troposferą patenkančių ultravioletinių spindulių (UV) kiekis (Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas, 2006). Fotocheminės reakcijos intensyviausiai vyksta saulėtomis bei šiltomis dienomis, todėl ir maksimalių pažemio ozono koncentracijų epizodai paprastai yra fiksuojami vasaros sezono metu.

  - pav. O3 priklausomybė nuo temperatūros

Ryšys yra gan stiprus, nes kylant temperatūrai, didėja ir ozono koncentracija (3.9 pav.). O3 palankesnės sąlygos sklaidai, formuojasi šaltuoju metų sezonu. Gautas silpnas statistiškai reikšmingas ryšys tarp O3 koncentracijos ir temperatūros (r = 0,183,p = 0,00).

Didžiausia kietųjų dalelių koncentracija yra šaltuoju metų laikotarpiu, kada yra intensyvus kūrenimo sezonas.  Nesužaliavus augalijai ir nutirpus sniegui, kelkraščiuose susikaupęs purvas ir smėlis yra pakeliami į orą vėjo bei pravažiuojančio transporto, todėl pavasarį taip pat pastebimas didesnis kietųjų dalelių kiekis ore (Kauno miesto oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD 10) mažinimo programa. 2006 m.).

3.10 pav. Kietųjų dalelų (PM10) koncentracijų priklausomybė nuo temperatūros

Iš grafiko (3.10 pav.) matyti, temperatūros įtaka kietųjų dalelių sklaidai ore. Kietųjų dalelų skaičiaus mažėjimas grafike matomas, kai yra temperatūros kilimas.  Šiltuoju metų laikotarpių įtakos kietųjų dalelių sklaidai turi miesto želdynai, kurie nusodina daleles. Gautas ryšys  tarp KD10 koncentracijos ir temperatūros yra neigiamas ir labai silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas (r = -0,009, p = 0,00). Kietųjų dalelių (PM10) sklaida daugiau priklauso nuo kitų meteorologinių sąlygų, kaip minėjau anksčiau, įtakos turi vėjo greitis, vėjo kryptis ir santykinė drėgmė. Temperatūrų skirtumas miestų centruose ir jų pakraščiuose veikia vėjo kryptį – susidaro nuolatinis oro masių judėjimas iš pakraščio į centrą, jo greitis priklauso nuo temperatūrų skirtumo ir gali padidėti 2 – 4 m/s. Dėl oro masių judėjimo teršalai pasklinda po miesto teritoriją (Jacobson M. Z. (2002).

Paskutinė meteorologinė sąlyga, kuri lemia oro taršos sklaidą ore yra santykinė drėgmė (%).Santykinis oro drėgnumas (dienos vidurkis) metų eigoje kito nuo 40% iki 97,1 %. Drėgniausi metų sezonai yra ruduo ir pavasaris. Pagal teorija, palankiausios sąlygos turėtų formuotis, kai santykinis oro drėgnumas yra kuo didesnis.

3.11 paveiksle matyti, kaip kinta CO koncentracija nuo santykinės oro drėgmės. Tarp CO koncentracijos ir santykinės drėgmės gautas silpnas teigimas statistiškai reikšmingas ryšys (r = 0,150, p = 0,01).

3.11 pav. CO koncentracijų kitimas priklausomai nuo santykinės oro drėgmės

Statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys gautas tarp SO2 koncentracijos ir santykinės drėgmės (r = -0.173, p = 0,00) (3.12 pav.).  Nors ryšys yra silpnas, tačiau aiškiai matyti, jog didėjant santykinei oro drėgmei, bendrai mažėja sieros dioksido koncentracija. SO2 koncentracijai, tai vienintelis statistiškai reikšmingas ryšys su meteorologine sąlyga.

3.12 pav. SO2 koncentracijų kitimas priklausomai nuo santykinės oro drėgmės

Kitam paveiksle (3.13 pav.) nagrinėjamas ryšys tarp NO2 koncentracijos ir santykinės drėgmės. Gautas neigiamas ryšys buvo silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas (r = -0.171, p = 0,00).

Didėjant santykinei oro drėgmei mažėja azoto dioksido koncentracija ore. Tik kai kurias metų mėnesiais santykinė oro drėgmė galėjo daryti neigiamą įtaką azoto dioksido koncentracijos sklaidai.

3.13 pav. NO2 koncentracijų kitimas priklausomai nuo santykinės oro drėgmės

3.14 pav. O3 koncentracijų kitimas priklausomai nuo santykinės oro drėgmės

Ozono (O3) koncentracijai (3.14 pav.), kaip ir su kitomis meteorologinėmis oro sąlygos, taip ir santykinė oro drėgmė įtakos sklaidai turėjo. Gautas neigiamas vidutiniškai stiprus ryšys, statistiškai reikšmingas tarp O3 ir santykinės drėgmės (r = -0.412, p = 0,00).

3.15 pav. Kietųjų dalelų (PM10) kitimas priklausomai nuo santykinės oro drėgmės

3.15 paveiksle pateikta santykinio oro drėgnumo ir  dulkių vidutinės paros koncentracijos kitimo grafikas. Nepalankios oro sklaidai sąlygos formuojasi kai santykinė oro drėgmė siekia žemiau 80 proc. Gautas silpnas statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys tarp KD10 koncentracijos ir santykinės oro drėgmės (r = -0,278,p = 0,00). Krituliai, rūkas padeda kietosioms dalelėms nusėsti.

3.1 lentelėje pateiktos visos koreliacijos tarp analizuojamųjų oro taršos koncentracijų ir meteorologinių oro sąlygų. Iš lentelės matyti, jo statistiškai nereikšmingas ryšys buvo anglies monoksido koncentracijos su vėjo greičiu. Sieros dioksido koncentracija koreliavo neigiamai su santykine oro drėgme, ryšys buvo patikimas. Statistiškai nepatikima SO2 koreliacija buvo su temperatūra ir vėjo greičiu.

3.1 lentelė. CO, SO2 ir NO ryšys su meteorologinėm oro sąlygom

|  | CO, mg/m³s |  | SO2, µg/m³ |  | O3 µg/m³ |  | NO2, µg/m³ |  | PM10, µg/m³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KK | p | KK | p | KK | p | KK | p | KK | p |
| V greitis, m/s | 0,069 | 0,18 | 0,039 | 0,46 | 0,192 | 0,00 | -0,140 | 0,01 | 0,159 | 0,00 |
| Temp, °C | -0,409 | 0,00 | 0,024 | 0,36 | 0,183 | 0,00 | -0,066 | 0,01 | -0,099 | 0,00 |
| S.drėgmė, % | 0,150 | 0,00 | -0,173 | 0,00 | -0,412 | 0,00 | -0,171 | 0,00 | -0,278 | 0,00 |

Geriausiai iš visų analizuojamų oro taršos šaltinių, statistiškai patikimai koreliavo ozonas (O3). Esant aukštai temperatūrai, palankesnės sąlygos formavosi ozono koncentracijai. Ozono koncentracija mažėjo, kai santykinis oro drėgnumas buvo didelis, pučiant stipresniam vėjui, O3

turėjo tendenciją taip pat mažėti.

Tolimesnei analizei dėl ryšio tarp teršalų ir meteorologinių oro sąlygų buvo apskaičiuota koreliacija su visomis bendrai meteorologinėmis sąlygomis. Kitoje lentelėje (3.2 lentelė) apskaičiuota kietųjų dalelių koreliacija su visomis trimis meteorologinėmis oro sąlygomis kartu.

3.2 lentelė. KD10 koreliacija su meteorologinėm oro sąlygom

*R – koreliacija;

**Sig.- patikimumas;

Iš 3.2 lentelės matyti, jog kietosios dalelės su vėjo greičiu, temperatūra ir santykine oro drėgme koreliavo silpnai, tačiau statistiškai patikimai (r = 0.369, p = 0.00).

3.3 lentelė. CO koreliacija su meteorologinėm oro sąlygom

*R – koreliacija;

**Sig.- patikimumas;

CO koreliacija bendrai su visomis meteorologinėmis sąlygomis buvo silpna, ryšys statistiškai patikimas (r = 0.352, p = 0.00) (3.3 lentelė).

3.4 lentelė. O3 koreliacija su meteorologinėm oro sąlygom

*R – koreliacija;

**Sig.- patikimumas;

Ozono koncentracijos koreliacija su meteorologinėmis sąlygomis (3.4 lentelė) buvo vidutinė ir statistiškai patikima (r = 0.434, p = 0.00).

3.5 lentelė. SO2 koreliacija su meteorologinėm oro sąlygom

*R – koreliacija;

**Sig.- patikimumas;

Taip pat buvo gautas statistiškai patikimas ryšys tarp SO2 ir meteorologinių sąlygų (r = 0,334, p = 0.00) (3.5 lentelė).

3.6 lentelė. NO2 koreliacija su meteorologinėm oro sąlygom

*R – koreliacija;

**Sig.- patikimumas;

Gautas statistiškai reikšmingas ryšys tarp  NO2  koncentracijos ir meteorologinių oro sąlygų (r = 0,348 p = 0,01) (3.6 lentelė).

Didesniam koreliacijos tikslumui pasiekti, buvo apskaičiuota visų keturių metų oro taršos  (2006 -2009) atskirai pasirinktų visų mėnesių (keturi sausio mėnesiai, keturi vasario mėnesiai.. t.t ) koreliacija su visomis meteorologinėmis sąlygomis. Tolimesniam analizavimui pasirinkau palyginimui labiausiai teršiančių aplinką šaltinų (KD10, NO2) koncentracijų koreliacijas su meteorologinėmis sąlygomis. Gautos reikšmės 3.7 ir 3.8 lentelėje.

3.7 lentelė. KD10 koreliacija su meteorologinėmis oro sąlygomis

*R – koreliacija

Iš 3.7 lentelės matyti,kaip kietųjų dalelių koncentracija koreliuoja  su trimis meteorologinėmis oro sąlygomis atskirais mėnesiais. Pagal patikimumą (1 priedas), statistiškai nereikšmingas kietųjų dalelių ryšys buvo 10 mėnesį (r = 0.262, p = 0.096) ir 11 mėnesį (r = 0.165, p = 0.497). Visais kitai mėnesiais koreliacija buvo apie 50 % ir statistiškai patikima.

3.8 lentelė. NO2 koreliacija su meteorologinėmis oro sąlygomis

*R – koreliacija

Gauta visų mėnesių NO2 koreliacija (3.8 lentelė), visais mėnesiais koreliavo vidutiniškai stipriai apie 50 % (kiek silpnesnė koreliacija buvo 9 mėnesį (r = 0.315) ir 11 mėnesį (r = 0,370)) Visais mėnesiais koreliavo statistiškai patikimai (2 priedas).

Analizuojant visų oro taršos gautų koreliacijos reikšmių koeficientus, matyti, kad tiek bendras koreliacijos koeficientas su visomis meteorologinėmis oro sąlygomis tiek su kiekviena atskirai nebuvo labai stiprus, tačiau ryšys tarp meteorologinių sąlygų ir oro taršos yra patikimas, todėl galima teigti, kad taršos koncentracija ore priklauso nuo visų trijų meteorologinių oro sąlygų.

3.2 Pagrindinių oro teršalų prognostinis vertinimas

2010 metų prognostinis oro kokybės vertinimas buvo atliekamas atsitiktinai pasirinkus 2010 metų jau išmatuotus meteorologinius savaitės duomenis. Kad būtų su kuo palyginti, ar įmanomas oro taršos prognozavimas, taip pat buvo žinomos ir tos savaitės pagrindinių analizuojamųjų oro taršos koncentracijos. Duomenys paimti iš Kauno miesto oro kokybės centro duomenų bazės, iš tos pačios matuotos Dainavos oro monitoringo stotelės. Prognozuojama oro tarša buvo apskaičiuojama pagal sudarytas tiesinės regresijos formules kiekvienam teršalui atskirai (CO, SO2,O3,NO2, KD10) (3.9 lentelė).

3.9 lentelė. Prognozavimo formulės

| CO, mg/m³ | 0,79+0,02*VG-0,014*T-0,002*DR |
| --- | --- |
| O3 µg/m³ | 125,842+3,161*VG -0,363*T -0,993*DR; |
| SO2, µg/m³ | 14,231+0,109*VG -0,08*T -0,107*DR |
| NO2, µg/m³ | 158,661-15,047*VG -1,24*T -0,718*DR |
| KD10, µg/m³ | 89,57-0,72*VG -0,495*T -0,639*DR |

*VG = Vėjo greitis;

**T = temperatūra;

**DR = santykinė drėgmė;

Gauti koeficientai yra apskaičiuoti pagal regresijos lygtis kiekvienam teršalui priklausomai nuo kiekvieno teršalo koreliacijos su meteorologinėmis oro sąlygomis per visus keturis metus (1 priedas). Prognozavimui į formulę yra suvedami meteorologiniai duomenys, prognozuojami ateinančiai savaitei. Gauto rezultato paklaida apskaičiuojama iš to pačio regresijos modelio, ištraukus kvadratinę šaknį iš „Mean Square“ reikšmės lentelėje (žr. 1 priedas) iš tos pačios apskaičiuotos regresijos atitinkamai kiekvieno teršalo atskirai (3.10 lentelė). Apskaičiuotos prognozuojamos oro taršos koncentracijos pateiktos 3.11 ir 3.12 lentelėse. Jos buvo lyginamos su jau žinomomis tos dienos teršalų koncentracijomis. Savaitės buvo pasirinktos atsitiktinai.

3.10 lentelė. Apskaičiuota galima paklaida (µg/m³)

| CO, mg/m³ | ± 0,3 |
| --- | --- |
| O3 µg/m³ | ± 24,7 |
| SO2, µg/m³ | ± 3,5 |
| NO2, µg/m³ | ± 37,2 |
| KD10, µg/m³ | ± 18,8 |

3.11 lentelė. Prognozuojama CO ir O3 koncentracija

| Data | Prognozuojamos meteorologinės oro sąlygos |  |  | CO, mg/m³ |  | Paklaida ± | O3 µg/m³ |  | Paklaida ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V gr. | Temp. | S.drėgmė | Buvo | Prognozė |  | Buvo | Prognozė |  |
| 22.Vas | 1,84 | -1,37 | 86,79 | 0,69 | 0,67 | 0,3 | 54,1 | 46,0 | 24,7 |
| 23.Vas | 3,13 | 1,70 | 93,59 | 0,55 | 0,64 | 0,3 | 92,6 | 42,2 | 24,7 |
| 24.Vas | 1,54 | -0,69 | 92,90 | 0,51 | 0,64 | 0,3 | 59,7 | 38,7 | 24,7 |
| 25.Vas | 2,12 | 0,11 | 96,39 | 0,73 | 0,64 | 0,3 | 57,8 | 36,8 | 24,7 |
| 26.Vas | 2,70 | 2,42 | 96,96 | 0,58 | 0,62 | 0,3 | 53,3 | 37,2 | 24,7 |
| 27.Vas | 2,39 | 2,55 | 96,98 | 0,80 | 0,61 | 0,3 | 55,6 | 36,2 | 24,7 |
| 28.Vas | 2,82 | 2,43 | 96,29 | 0,47 | 0,62 | 0,3 | 63,8 | 38,2 | 24,7 |

3.12 lentelė. Prognozuojama SO2, NO2 ir KD10 koncentracija

| Data | SO2, µg/m³ |  | Paklaida ± | NO2, µg/m³ |  | Paklaida ± | KD10, µg/m³ |  | Paklaida ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo | Prognozė |  | Buvo | Prognozė |  | Buvo | Prognozė |  |
| 22.Vas | 1,9 | 5,3 | 3,5 | 84,0 | 70,3 | 37,2 | 20,4 | 33,5 | 18,8 |
| 23.Vas | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 66,0 | 42,2 | 37,2 | 27,9 | 26,7 | 18,8 |
| 24.Vas | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 54,0 | 69,7 | 37,2 | 23,7 | 29,4 | 18,8 |
| 25.Vas | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 114,5 | 57,4 | 37,2 | 27,8 | 26,4 | 18,8 |
| 26.Vas | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 61,5 | 45,5 | 37,2 | 30,6 | 24,5 | 18,8 |
| 27.Vas | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 51,0 | 49,8 | 37,2 | 34,6 | 24,6 | 18,8 |
| 28.Vas | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 31,0 | 44,1 | 37,2 | 28,2 | 24,8 | 18,8 |

Buvo atsitiktinai pasirinkta viena savaitė žiemos sezono, vasario mėnesio savaitė 2010 02 22 – 2010 02 28. Kita pasirinkta savaitė buvo pavasario sezono, balandžio mėnesio savaitė 2010 04 19 – 2010 04 25. Iš lentelės 3.11 matyti, jog tos savaitės išmatuota CO taršos koncentracija pateko į prognozuojamos taršos su paklaida ±0,3µg/m³ ribas. Į O3 prognozuotas su ±24,7µg/m³ paklaida taršos koncentracijos nepateko dvi dienos. Kadangi ozono susidarymas labai priklauso nuo UV spinduliuotės, tai galėjo turėti įtakos prognozavimui. Kitoje lentelėje (3.12 lentelė) matyti, jog SO2 išmatuota tarša pateko į prognozavimo ribas su ±3,5µg/m³ paklaida. Nepateko vienos dienos NO2 koncentracija su ±37,2µg/m³ paklaida. Kietųjų dalelių prognozė buvo sėkminga, pateko visos prognozuotos vertės su ±18,8µg/m³ paklaida.

Kitoje lentelėje (3.13 lentelė) buvo prognozuojama balandžio mėnesio atsitiktinai pasirinkta savaitė. Į prognozuojamas CO koncentracijos vertes su ±0,3µg/m³ paklaida pateko 6 savaitės dienos. Vieną dieną buvo prognozuota didesnė taršos koncentracija, nei ji buvo ištiktųjų tą dieną. Ta pačią dieną į prognozuotas ribas nepateko ir O3 koncentracijos vertė su ±24,7µg/m³ paklaida. 3.14 lentelėje SO2 taršos koncentracijos prognozavimas su ±3,5µg/m³ paklaida buvo teisingas 4 prognozuotos savaitės dienas. Su NO2 prognozavimas buvo teigiamas 6 dienas per pasirinktą savaitę.

3.13 lentelė. Prognozuojama CO ir O3 koncentracija

| Data | Prognozuojamos meteorologinės oro sąlygos |  |  | CO, mg/m³ |  | Paklaida ± | O3 µg/m³ |  | Paklaida ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V gr. | Temp. | S.drėgmė | Buvo | Prognozė |  | Buvo | Prognozė |  |
| 19.Bal | 1,90 | 9,90 | 68,95 | 0,38 | 0,55 | 0,3 | 81,1 | 59,8 | 24,7 |
| 20.Bal | 1,21 | 6,74 | 68,07 | 0,36 | 0,58 | 0,3 | 58,8 | 59,6 | 24,7 |
| 21.Bal | 1,29 | 5,57 | 78,61 | 0,54 | 0,58 | 0,3 | 65,2 | 49,8 | 24,7 |
| 22.Bal | 1,86 | 3,74 | 88,96 | 0,32 | 0,60 | 0,3 | 70,6 | 42,0 | 24,7 |
| 23.Bal | 2,30 | 5,33 | 71,79 | 0,38 | 0,62 | 0,3 | 75,2 | 59,9 | 24,7 |
| 24.Bal | 2,11 | 5,31 | 79,52 | 0,36 | 0,60 | 0,3 | 70,6 | 51,6 | 24,7 |
| 25.Bal | 1,06 | 6,49 | 67,00 | 0,55 | 0,59 | 0,3 | 62,9 | 60,3 | 24,7 |

3.14 lentelė. Prognozuojama SO2, NO2 ir KD10 koncentracija

| Data | SO2, µg/m³ |  | Paklaida ± | NO2, µg/m³ |  | Paklaida ± | KD10, µg/m³ |  | Paklaida ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo | Prognozė |  | Buvo | Prognozė |  | Buvo | Prognozė |  |
| 19.Bal | 3,6 | 6,3 | 3,5 | 43,5 | 68,2 | 37,2 | 46,3 | 39,2 | 18,8 |
| 20.Bal | 4,2 | 6,5 | 3,5 | 63,0 | 83,2 | 37,2 | 25,2 | 41,9 | 18,8 |
| 21.Bal | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 82,5 | 75,9 | 37,2 | 42,2 | 35,7 | 18,8 |
| 22.Bal | 0,6 | 4,6 | 3,5 | 19,0 | 62,1 | 37,2 | 14,3 | 29,5 | 18,8 |
| 23.Bal | 5,0 | 6,4 | 3,5 | 43,5 | 65,9 | 37,2 | 16,3 | 39,4 | 18,8 |
| 24.Bal | 3,4 | 5,5 | 3,5 | 20,0 | 63,2 | 37,2 | 20,6 | 34,6 | 18,8 |
| 25.Bal | 2,2 | 6,7 | 3,5 | 87,5 | 86,5 | 37,2 | 19,1 | 42,8 | 18,8 |

Kietųjų dalelių prognozuota tarša su ±18,8µg/m³ paklaida neatitiko buvusios taršos dvi dienas per prognozuotą savaitę. Skirtumas su paklaida buvo nedidelis 4,4 µg/m³  ir 4,9 µg/m³ kitos dienos.

Tikslesniam prognozavimui pagal apskaičiuotas visų analizuojamų metų mėnesinės NO2 ir KD10 koreliacijas (3.7 ir 3.8 lentelės), buvo išvestos kitos tiesinės regresijos formulės atskiriems mėnesiams (žr. 2, 3 priedai). Buvo sudaryta 12 formulių NO2 taršos koncentracijos prognozavimui, tai yra kiekvienam mėnesiui po vieną formulę. Lygiai taip pat ir kietosioms dalelėms. Kadangi pasirinktos prognozavimui savaitės buvo žiemos ir pavasario sezonais, tai formulės atitinkamai taikomos tų mėnesių iš kurių pasirinktos prognozuojamos savaitės (3.15 lentelė.). Palyginimui, kaip tiksliau modelis skaičiuotų taršos koncentraciją priklausomai nuo meteorologinių sąlygų buvo apskaičiuotos (žr. 2, 3 priedai) ir kitos paklaidos priklausomai nuo prognozuojamo  mėnesio (3.16 lentelė).

3.15 lentelė. Vasario ir balandžio mėnesio regresijos formulės

| Mėn. | KD10, µg/m³ Formulės | NO2, µg/m³ Formulės |
| --- | --- | --- |
| 2 | 41,937-1,932 VG -1,093* T -0,085*DR | 64,028-9,859* VG -2,896*T +1,647*DR |
| 4 | 53,056-4,591* VG +2,924* T -0,323*DR | 91,705-18,406* VG +3,606*T -0,252*DR |

3.16 lentelė. Apskaičiuota galima paklaida (µg/m³) vasario ir balandžio mėnesiams

| Mėn. | KD10, µg/m³ | NO2, µg/m³ |
| --- | --- | --- |
| 2 | ± 14,9 | ± 40,9 |
| 4 | ± 25,4 | ± 32,5 |

3.17  lentelėje pateikta išmatuota ir prognozuota KD10 koncentracijos tarša tomis pačiomis vasario ir balandžio mėnesių savaitėmis, kurios buvo atsitiktinai pasirinktos prognozavimui, pagal sudarytas metines formules. Pateiktos prognozės pagal sudaryta metinę formulę ir pagal to mėnesio formulę (žr.4 priedas).

3.17 KD10 prognozavimo palyginimas vasario mėnesį

| Data |  | Pagal metų formulę |  |  | Pagal mėnesio formulę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KD10, µg/m³ |  | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) | KD10, µg/m³ | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) |
|  | Buvo | Prognozė |  |  | Prognozė |  |  |
| 22.Vas | 20,36 | 33,46 | 13,10 | 18,8 | 32,50 | 12,14 | 14,9 |
| 23.Vas | 27,92 | 26,67 | 1,25 | 18,8 | 26,08 | 1,84 | 14,9 |
| 24.Vas | 23,68 | 29,44 | 5,77 | 18,8 | 31,83 | 8,15 | 14,9 |
| 25.Vas | 27,85 | 26,40 | 1,45 | 18,8 | 29,52 | 1,67 | 14,9 |
| 26.Vas | 30,64 | 24,47 | 6,16 | 18,8 | 25,85 | 4,79 | 14,9 |
| 27.Vas | 34,56 | 24,61 | 9,95 | 18,8 | 26,28 | 8,28 | 14,9 |
| 28.Vas | 28,19 | 24,81 | 3,37 | 18,8 | 25,65 | 2,53 | 14,9 |

Prognozuojamos KD10 koncentracijos pagal metinę formulę apskaičiuota paklaida buvo 20% didesnė  nei pagal prognozuojamą mėnesio formulę. Tačiau ir pačios prognozuojamos koncentracijos buvo skirtingos. Pagal mėnesio formulę nuo 02.24 iki 02.28 dienos buvo prognozuojama didesnė kietųjų dalelių tarša. Tačiau apibendrinant šios lentelės duomenis, matyti, jog tiek pagal metinę formulę ir tiek pagal mėnesinę formulę su mažesne paklaida prognozuojamos vertės atitiko išmatuotas koncentracijų vertes.

Kitoje lentelėje (3.18 lentelė) yra prognozuojama pavasario sezono, balandžio mėnesio savaitė. Mėnesinė formulė buvo taikoma atitinkamai 4 mėnesio (3.15 lentelė).

3.18 KD10 prognozavimo palyginimas balandžio mėnesį

| Data |  | Pagal metų formulę |  |  | Pagal mėnesio formulę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KD10, µg/m³ |  | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) | KD10, µg/m³ | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) |
|  | Buvo | Prognozė |  |  | Prognozė |  |  |
| 19.Bal | 46,26 | 39,24 | 7,02 | 18,8 | 50,99 | 4,72 | 25,4 |
| 20.Bal | 25,19 | 41,87 | 16,67 | 18,8 | 45,19 | 20,00 | 25,4 |
| 21.Bal | 42,22 | 35,65 | 6,57 | 18,8 | 38,03 | 4,19 | 25,4 |
| 22.Bal | 14,28 | 29,53 | 15,25 | 18,8 | 26,70 | 12,42 | 25,4 |
| 23.Bal | 16,27 | 39,40 | 23,13 | 18,8 | 34,88 | 18,60 | 25,4 |
| 24.Bal | 20,58 | 34,61 | 14,02 | 18,8 | 33,18 | 12,60 | 25,4 |
| 25.Bal | 19,11 | 42,78 | 23,67 | 18,8 | 44,51 | 25,39 | 25,4 |

Pagal apskaičiuotas metinės formulės prognozuojamas koncentracijų vertes, gautos dvi neatitinkančios tikrosios vertės koncentracijos (16.27 µg/m³ ir 19,11 µg/m³). Toms dienoms buvo prognozuojama didesnė koncentracija, nei buvo išmatuota (39.40 ir 42.78). KD10 tikroji koncentracija buvo mažesnė nei galima paklaida ± 18,8µg/m³. Prognozavimas pagal mėnesio formulę buvo tikslesnis ir į prognozuotas koncentracijų ribas su ± 25,4 µg/m³ paklaida, pateko visos savaitės išmatuotos vertės. Mėnesio galima paklaida skiriasi  35 % nuo galimos bendros metinės paklaidos.

3.19 NO2 prognozavimo palyginimas vasario mėnesį

| Data |  | Pagal metų formulę |  |  | Pagal mėnesio formulę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2, µg/m³ |  | Paklaida ± (µg/m³) | Paklaida | NO2, µg/m³ | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) |
|  | Buvo | Prognozė |  |  | Prognozė |  |  |
| 22.Vas | 84,00 | 70,30 | 13,70 | 37,2 | 64,70 | 19,30 | 40,9 |
| 23.Vas | 66,00 | 42,24 | 23,76 | 37,2 | 54,33 | 11,67 | 40,9 |
| 24.Vas | 54,00 | 69,71 | 15,71 | 37,2 | 75,85 | 21,85 | 40,9 |
| 25.Vas | 114,50 | 57,37 | 57,13 | 37,2 | 73,47 | 41,03 | 40,9 |
| 26.Vas | 61,50 | 45,48 | 16,02 | 37,2 | 62,10 | 0,60 | 40,9 |
| 27.Vas | 51,00 | 49,84 | 1,16 | 37,2 | 64,71 | 13,71 | 40,9 |
| 28.Vas | 31,00 | 44,13 | 13,13 | 37,2 | 59,75 | 28,75 | 40,9 |

Kitoje lentelėje pateiktas NO2 prognozavimo palyginimas pagal skirtingas formules (3.19 lentelė). Prognozavimas buvo netikslus vasario 25 dieną, kada buvo išmatuota didesnė NO2 koncentracija nei ji buvo prognozuota. Visos kitos savaitės dienos pagal metinę prognozavimo formulę su galima ± 37,2 µg/m³ paklaida pateko į prognozuotas vertes. Dar tikslesnis prognozavimas buvo pagal NO2 mėnesio formulę su ± 40,9 µg/m³ paklaida. Pagal mėnesio formulę, visos išmatuotos savaitės koncentracijos vertės pateko į  prognozuotas ribas. Paklaidos skiriasi 10%. Didesnė paklaida buvo galima pagal mėnesio formulę.

3.20 NO2 prognozavimo palyginimas balandžio mėnesį

| Data |  | Pagal metų formulę |  |  | Pagal mėnesio formulę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2, µg/m³ |  | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) | NO2, µg/m³ | Skirtumas | Paklaida ± (µg/m³) |
|  | Buvo | Prognozė |  |  | Prognozė |  |  |
| 19.Bal. | 43,50 | 68,23 | 24,73 | 37,2 | 74,97 | 31,47 | 32,5 |
| 20.Bal. | 63,00 | 83,16 | 20,16 | 37,2 | 76,49 | 13,49 | 32,5 |
| 21.Bal. | 82,50 | 75,91 | 6,59 | 37,2 | 68,24 | 14,26 | 32,5 |
| 22.Bal. | 19,00 | 62,09 | 43,09 | 37,2 | 48,46 | 29,46 | 32,5 |
| 23.Bal. | 43,50 | 65,87 | 22,37 | 37,2 | 50,45 | 6,95 | 32,5 |
| 24.Bal. | 20,00 | 63,16 | 43,16 | 37,2 | 51,89 | 31,89 | 32,5 |
| 25.Bal. | 87,50 | 86,52 | 0,98 | 37,2 | 78,66 | 8,84 | 32,5 |

3.20 lentelėje, NO2 prognozavimas pagal metinę formulę buvo netikslus 04.22 ir 04.24 dienomis. Į prognozuotas ribas nepateko išmatuotos tikrosios koncentracijos vertės. Nors pagal mėnesinę formulę galima paklaida buvo mažesnė 13% už metinės paklaidą, tačiau visos savaitės išmatuotos koncentracijos vertės pateko į prognozuojamas ribas su ± 32,5 µg/m³. Svarbu paminėti, jog prognozuojamos ribos pagal mėnesio formules yra skirtingos, nei prognozuojamos pagal metinę formulę. Tai priklauso nuo sezoniškumo. Oro tarša labai priklauso nuo metų laikų. Pavyzdžiui didžiausios kietųjų dalelių koncentracijos ore būna pavasario metu, kada po žiemos yra valomos gatvės ir dulkės pakeliamos į orą.

Sukurtas modelis prognozuoja atitinkamai su tam tikra paklaida priklausomai nuo teršalo. Oro taršos prognozavimas kitai dienai, padės išvengti kritinių situacijų, kai oro tarša viršija ribines teršalų koncentracijų vertes pagal nustatytas higienos normas.

IŠVADOS

- Apskaičiavus kiekvieno oro teršalo koreliacijas su kiekvienomis atskirai meteorologinėmis oro sąlygomis (vėjo greičiu, temperatūra, santykine drėgme) buvo nustatyta stipriausia O3 koreliacija su santykine oro drėgme (r=-0,412, p=0,00). CO geriausiai koreliavo su oro temperatūra (r=-0.409, p=0.00), SO2 koreliavo tik su santykine drėgme (r= -0,173, p=0,00), NO2 stipriausia koreliacija buvo su santykine drėgme (r= -0,173, p=0,00), KD10(r= -0,278, p=0.00).

- Oro taršos prognozavimo modeliui pagal metinius oro taršos ir meteorologinių oro sąlygų kitimus buvo išvestos tiesinės regresijos lygtys: CO=0,79+0,02*VG-0,014*T-0,002*DR; O3=125,842+3,161*VG-0,363*T-0,993*DR; SO2=14,231+0,109*VG-0,08*T-0,107*DR; NO2=158,661-15,047*VG-1,24*T-0,718*DR; KD10=89,57-0,72*VG-0,495*T-0,639*DR; Iš čia: VG=vėjo greitis; T=temperatūra; DR=santykinė drėgmė;

- Prognozavimo paklaida priklauso nuo teršalo. Nustatytos paklaidos kiekvienam teršalui atskirai: CO, mg/m³ - ± 0,3; O3 µg/m³ - ± 24,7; SO2, µg/m³ - ± 3,5; NO2, µg/m³ - ± 37,2; KD10, µg/m³ - ± 18,8;

- Atlikus prognozavimą 2010 – iems metams pagal metines formules, į prognozuojamas ribas pateko 90% CO, mg/m³; 70% O3 µg/m³, 70% SO2, µg/m³; 70% NO2, µg/m³; 80% KD10, µg/m³; verčių. Prognozavimas buvo atliktas atsitiktinai pasirinkus 2010 metų dvi savaites. Viena savaitė vasario mėnesio, kita - balandžio mėnesio.

- Oro taršos prognozavimo modeliui pagal mėnesius (sezonus), buvo išvestos tiesinės regresijos formulės atskiriems KD10 ir NO2 teršalams, priklausomai nuo jų mėnesio  koncentracijų koreliacijos su meteorologinėmis oro sąlygomis:

| Mėn. | KD10, µg/m³ Formulės | NO2, µg/m³ Formulės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 39,415+4,713* VG -1,17*T +0,538*DR | 49,095-35,365*VG -4,654*T +1,297*DR |
| 2 | 41,937-1,932 VG -1,093*T -0,085*DR | 64,028-9,859*VG -2,896*T +1,647*DR |
| 3 | 173,576-6,795*VG +1,31*T -1,445*DR | 253,535-32,502*VG +3,701*T -1,275*DR |
| 4 | 53,056-4,591*VG +2,924*T -0,323*DR | 91,705-18,406*VG +3,606*T -0,252* DR |
| 5 | 89,57-0,72*VG-0,495*T -0,639*DR | 108,823-15,216*VG +1,195*T -0,576*DR |
| 6 | 7,116+0,246*VG +1,506*T -0,115*DR | 103,612-10,858*VG +2,087*T -0,901*DR |
| 7 | 37,394+0,562*VG +2,961*T +0,09*DR | 5,462-13,974*VG +3,741*T -0,048*DR |
| 8 | 30,857+0,113*VG +3,912*T -0,132*DR | 18,937-10,341*VG +3,721*T -0,176*DR |
| 9 | 64,245-13,867*VG +3,52*T -0,704*DR | 179,211-18,836*VG +2,61*T -1,369*DR |
| 10 | 54,443-2,835*VG +1,193*T -0,357*DR | 187,125-16* VG +3,434*T -1,484*DR |
| 11 | 41,398+2,414*VG -0,15*T +0,643*DR | 61,147-7,433*VG -0,858*T +0,018*DR |
| 12 | 142,558+9,07*VG -2,738*T +1,631*DR | 20,381-6,251*VG -2,525*T +0,421*DR |

- Taikant oro taršos prognozavimo modelį pagal mėnesius į prognozuojamas ribas pateko 100% KD10 verčių ir 100% visų prognozuotų NO2 verčių, todėl tikslingiau yra taikyti oro taršos prognozavimo modelį pagal mėnesių oro taršos ir meteorologinių sąlygų kitimus.

LITERATŪRA

- Aplinkos būklė. 2008. Teisės aktai dėl aplinkos oro užterštumo. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Vilnius. http://www.am.lt/LSP/list_metines_apzvalgos.php3

- Bukantis A, Rimkus E, Stankūnavičius G. 2003. Atmosferos taršos kaitos urbanizuotose teritorijose prognozė. Geografijos metraštis 36 (2).

- Denafas G. 2000. Atmosferos taršos pasekmės ir kontrolė. Atmosferos apsauga. I dalis.     Mokomoji knyga.  Kaunas: Technologija. 88 p.

- Didžiausia leidžiama cheminiu medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore. 2008. . Lietuvos higienos norma HN 35:2007. Valstybės žinios 145–5858.

- Gražulevičienė R., Laurinavičienė D. 2003. Ilgalaikės aplinkos oro taršos azoto dioksidu ryšys su miokardo infarkto rizika. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas. 37p.

- Jacobson M. Z. 2002 . Atmospheric pollution: history, science and regulation. New York: Cambridge University Press.

- Juknys R. 2005 Aplinkotyros pagrindai. Kaunas: VDU leidykla. 63 – 65p, 127p.

- Kameneckas J. 2008. Miesto ekologija. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla.25p, 43p, 91p.

- Kauno miesto aplinkos stebėsenos ataskaita. 2009. VšĮ “Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai”. Geologijos ir geografijos instituto ir Visuomenės sveikatos tyrimų centro, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį veiklos ataskaita pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. 201-2-209. Kaunas: VDU.

- Kauno miesto oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD 10) mažinimo programa. 2006. Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-420.

- Lamanauskas V., Makarskaitė R. 2002. Negyvoji gamta: oras. Šiauliai. 118 p.

- Laurinavičienė D. 2008. Nitrogen Dioxide Concentrations and their Relation with Meteorological Conditions and some Environmental Factors in Kaunas. Kaunas: VDU leidykla.

- Laurinavicienė D. 2005. Oro taršos azoto dioksidu sklaida ir ryšys su miokardo infarkto rizika Kauno mieste. Daktaro disertacija // p. 107

- Matuliauskaitė A. 2009. Oro tarša kietosiomis dalelėmis, jos įtaka gyvenimo kokybei ir taršos mažinimo patalpose priemonės. Mokslas – Lietuvos ateitis , 1 tomas. Vilnius: VGTU leidykla.

- Rimkus E. 1998. Meteorologijos pagrindai. Vilnius. 131p.

Interneto puslapiai

- Atmosferos chemija: http://gamta.vdu.lt/mokytojai/kursai/Atmosferos_chemija.pdf

- Apie ozoną: http://aaa.am.lt/2008/VI/article.php3?article_id=1189

- Aplinkos apsaugos agentūra, oro užterštumo normos: http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=260ccbe8-5401-4f3b-adb1-b4ab1b9aa2b5

- Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas, nacionalinių taršos mažinimo bei oro kokybės vertinimo programų paruošimas  EuropeAid/114743/D/SV/LT, 2006, Vilnius: http://gamta.lt/files/oro_kokybes_vertinimo_vadovas.pdf

- Aplinkos tarša: http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/-Aplinkos_tarsa/17.htmd

- Dėl kietųjų dalelių normos viršijimo:

http://www.kaunas.lt/index.php?445603032

- Įstatymas dėl oro užterštumo normų viršijimo: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29519&p_query=&p_tr2=&p_org=237&p_fix=y

- Kauno miesto aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo veiksmų planas 2006-2008 metams:

http://aplinka.kaunas.lt/files/9b8aa20d1f632a7d88891bd10cc2deb1.doc

- Kauno miesto aplinkos stebėsena:

http://aplinka.kaunas.lt/?pg=38&lang=1&menu_id=10

- Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba:

http://www.meteo.lt/oru_prognoze.php

- Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminiu medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 2008 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297779

- Lietuvos klimatas:

http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/straipsniai/zeme/klimatas/

- Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos būklė 2004, Vilnius 2005; http://www.am.lt/LSP/files/bukle-1.pdf

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“. 2001, Valstybės žinios 106–3827: http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=f657a215-a8e2-4dc7-b6c6-a2ece1a2a03a

- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, atnaujinta 2009: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=8084

- Oro apsauga: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=1458

- Oro kokybė - įstatymų leidimas: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm

- Oro kokybės metinių duomenų apžvalga:

http://vrd.am.lt/VI/article.php3?article_id=42]

- Oro užterštumo lygio indeksas:

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aeddc2fa-a376-4ef8-87c3-3d540bc06c5a

- Oro kokybės indeksas: http://www.airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi

- Oro taršos prognozavimas:

http://whqlibdoc.who.int/euro/es/EURO_SERIES_1_(chp7).pdf

- Pagrindiniai oro teršėjai: http://www.airqualitynow.eu/pollution_home.php

- Straipsnis Žaliasis stogas: http://www.rufax.lt/main.php?tid=1&stid=11&stid2=20&lvl=2&lid=20&lang=3

- Teršalų klasifikacija:

http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/Aplinkairsveikata/10.htm

- Teršalų migracija: http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/-Aplinkos_tarsa/18.htm

- Valstybinis aplinkos oro monitoringas:

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cd221b5f-a5f0-4cc2-a19e-c2eb5b503538

- Veiksniai turintys įtakos sveikatai: http://www.kaunovsb.lt/KaunoVSB/Lt/Aplinkos%20sveikata/91

- Viešoji įstaiga "Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai:

http://193.219.38.28/

PRIEDAI

1 Priedas. Koreliacijos koeficientai naudojami formulėje.

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

2 Priedas. Kietųjų dalelių KD10 regresijos modelio koreliacijos koeficientų patikimumas

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

3 priedas.  NO2 regresijos modelio koreliacijos koeficientų patikimumas

*sig. – patikimumas

**Mean square – naudojamas paklaidos apskaičiavimui, ištraukiant šaknį iš antrojo skaičiaus

*B – regresijos koeficientas naudojamas formulėje;

- Priedas. Regresijos formulės pagal mėnesius KD10 ir NO2 teršalams

| Mėn. | KD10, µg/m³ Formulės | NO2, µg/m³ Formulės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 39,415+4,713* VG -1,17*T +0,538*DR | 49,095-35,365*VG -4,654*T +1,297*DR |
| 2 | 41,937-1,932 VG -1,093*T -0,085*DR | 64,028-9,859*VG -2,896*T +1,647*DR |
| 3 | 173,576-6,795*VG +1,31*T -1,445*DR | 253,535-32,502*VG +3,701*T -1,275*DR |
| 4 | 53,056-4,591*VG +2,924*T -0,323*DR | 91,705-18,406*VG +3,606*T -0,252* DR |
| 5 | 89,57-0,72*VG-0,495*T -0,639*DR | 108,823-15,216*VG +1,195*T -0,576*DR |
| 6 | 7,116+0,246*VG +1,506*T -0,115*DR | 103,612-10,858*VG +2,087*T -0,901*DR |
| 7 | 37,394+0,562*VG +2,961*T +0,09*DR | 5,462-13,974*VG +3,741*T -0,048*DR |
| 8 | 30,857+0,113*VG +3,912*T -0,132*DR | 18,937-10,341*VG +3,721*T -0,176*DR |
| 9 | 64,245-13,867*VG +3,52*T -0,704*DR | 179,211-18,836*VG +2,611* T -1,369*DR |
| 10 | 54,443-2,835*VG +1,193*T -0,357*DR | 187,125-16* VG +3,434*T -1,484*DR |
| 11 | 41,398+2,414*VG -0,15*T +0,643*DR | 61,147-7,433*VG -0,858*T +0,018*DR |
| 12 | 142,558+9,07*VG -2,738*T +1,631*DR | 20,381-6,251*VG -2,525*T +0,421*DR |

- Priedas. Galimos paklaidos mėnesiams

| Mėn. | KD10, µg/m³ | NO2, µg/m³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ± 8,4 | ± 57,0 |
| 2 | ± 14,9 | ± 40,9 |
| 3 | ± 20,0 | ± 52,1 |
| 4 | ± 25,4 | ± 32,5 |
| 5 | ± 17,2 | ± 27,6 |
| 6 | ± 6,5 | ± 21,1 |
| 7 | ± 7,4 | ± 22,2 |
| 8 | ± 9,7 | ± 21,9 |
| 9 | ± 18,1 | ± 41,6 |
| 10 | ± 16,6 | ± 25,7 |
| 11 | ± 15,0 | ± 14,8 |
| 12 | ± 16,4 | ± 21,4 |